- 长沙振业城三期挡土墙工程招标

- 技

- 术

- 要

- 求

- 工程名称：长沙振业城三期挡土墙工程

工程地点：长沙市岳麓区麓景路628号

招 标 人：湖南振业房地产开发有限公司

- 目	录

目	录	2

第一部份  技术要求	10

一、挡土墙换填基础技术要求（含局部段开挖时护壁技术要求）	10

二、挡土墙桩基础技术要求	13

三、挡土墙技术要求	20

四、市政污水管网修复及清淤工程技术要求	21

五、工程管理要求	25

六、竣工验收	27

七、安全、文明施工及环境保护措施	28

八、技术标格式及内容组成	28

- 第一部份  技术要求

本项目的施工范围包括长沙振业城三期挡土墙工程等（具体详招标范围）。

## 一、挡土墙换填基础及局部临建筑物区域开挖基坑支护技术要求

1、土方开挖与回填：本工程挡土墙基础下土质较差，局部区域为淤泥，基础开挖前须仔细核对图纸设计要求，基础土方开挖前测量现场原始地坪标高，形成记录，并与建设单位做好确认，按设计图纸标高结合施工工序安排进行土方开挖及换填施工，开挖前做好现场临时排水方案，建议分层开挖，避免出现高边坡现象而引起不必要的支护，做好土方开挖过程中的临边防护措施（含周边红线外建筑物地基加固等措施），开挖的土方可就近临时堆放，淤泥及土质较差的土方须外运处理，开挖深度应结合设计标高及地勘、设计、监理、建设单位验槽情况综合确定基础的持力层，经验收后方可按设计进行换填，土方换填时应选择土质较好的土料并按设计要求掺10%-30%的砂卵石进行回填，不得夹掺建筑垃圾等杂物，换填时应分层夯实，夯实系数须满足设计要求，确保基础土方换填施工质量，开挖与回填标高须应设计标高进行控制，避免超挖超填现象。

2、出地面挡土墙高度超过5.5米时，基底土方换填后按设计要求做好扩展基础。

3、土方回填质量验收标准：

①、土方回填前应清楚基底的垃圾、杂物等，经各方验收基底标高，核实基底物完工情况及质量情况，避免过早回填而引起返工。

②、对填方土料、砂卵石材料及掺和比例等应按设计要求验收后方可填入。

③、填方施工过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度，每层分层夯实厚度不宜超过300mm。

④、填方施工结束后应检查标高、填筑边坡坡度、压实程度等均应满足规范要求。

4、局部临棚户区建筑物约1-2米段开挖基坑时护壁技术要求：

①、施工时增加临时性措施：施工单位应全面负责保证土层及相邻棚户区建筑物基础的稳定, 并应修复任何可能滑落、裂纹、坍塌等可能存在的地带。施工期间, 按需要安装模板、支撑及斜撑等临时性措施, 以及进行额外的挖土工作和由此而引起的回填工程。施工堆土等荷载不应置于开挖的基坑顶2米范围内。

施工单位应完成合同内所包括的一切边坡、基坑工程支护, 且进行维修, 在合同期间和其后的维修期内自费清除崩坍的土堆, 并为附近受损坏工程进行修复工作。

②、雨季措施

雨季进行工程时, 须留意以下所采取的预防措施:

2.1 密切留意天气预测, 防备雨水的损毁, 以及在雨势连续不断的期间,应时常视察现场, 确保一切挖凿和填充的斜坡安全稳定, 足以抵御暴雨的冲刷。

2.2 确保现场内原有的排水系统畅通无阻, 务使现场的地面雨水得以拦截, 以及可以安全排出现场外。

2.3 如果平整原有现场时排水系统受到建筑工程的阻碍, 则需在现场内设置临时的排水设备, 使雨水能安全排离现场。

2.4 采取适当的施工方法, 使所需的现场内尽可能减少底层泥土外露的范围, 并立刻为保护表层进行土方工程, 和排水工程。

2.5 如果底层泥土暂时外露的情况无法避免, 应采用可靠的挡板加以保护。如果该等土面暂时外露的时期超过一星期, 则须进行临时水泥沙浆刷面、及装置临时水泥砂浆外围排水系统。

2.6 将所有填料充份夯实成密致的不透水薄夹层, 防止水份内渗。

2.7 将所有填充区造成斜水, 以便雨水外排, 防止雨水贮积。

2.8 斜坡顶部或表层的挖坑不可开启。

2.9不可堆积可能导致崩塌的物料, 以免危害公众安全或损毁房产。

③ 施工要点及注意事项：施工应严格遵循设计及规范相关要求。

3.1  护壁施工

a)  基坑开挖前沿建筑物约1米处按设计间距打压埋一排钢管，钢管端部用槽钢板焊接连成整体，单根钢管内高压（水泥砂浆强度：M20；水泥砂浆配合比：1:1；

水灰比：0.4～0.45；注浆压力：0.5MPa～1 MPa；水泥强度等级：P.O.32.5）注浆，注浆量不少于1立方，以固化基底。

b) 槽钢必须紧贴混凝土面，若因坡面不平，槽钢不能紧靠坡面，其缝隙可用C20细石混凝土填充。

c) 挂网、喷射混凝土: 挂网钢筋φ8普通圆钢，钢筋网间距为φ8＠200×200，人工编制，钢筋网与锚杆点焊连接,喷射混凝土水泥强度等级为P.O.32.5；砂的细度模数宜大于或等于2.5；混合料配合比：水泥:砂石为1:4.0～1:4.2（重量比），水灰比为0.4～0.5；喷射混凝土强度为C20，厚100mm，挂网前后各喷射一次(先素喷混凝土5cm，然后编网，再喷混凝土5cm)；沿边坡每隔20m，设置一条伸缩缝。喷射混凝土前须清除边坡表部松动土体及浮碴。

d) 排水管施工:坡内排水孔钻孔直径φ６0，深孔0.8m，仰角10°，孔内安装φ60PVC管，PVC管管壁开孔，采用土工布包裹, 排水孔造孔施工需待锚杆注浆完成后才可进行。

3.2主要技术指标

a) 喷射混凝土：水泥标号：P.O.32.5；混凝土强度：C20；水泥:砂石=1:4.0～1:4.2（重量比）；水灰比：0.4～0.5。

b)  混凝土、砂浆、水泥等材料检测见相关规范。

3.3 施工安全监测：为确保基坑的安全，不影响周边建筑及环境，要求随时掌握边坡开挖及支护施工整个过程中边坡的动态变化，因此必须在施工过程实施信息法施工，施工监测包括对环境的保护监测和对工程的监测，及时预报施工过程中出现的问题，并把并获得的信息通过修改设计反馈到施工工作中去指导施工。

支护的施工监测至少应包括下列内容：

1）周边建筑物沉降及位移观测、建筑物墙身裂缝监测、支护位移的量测；

2）地表开裂状态位置裂宽的观察；

3）附近建筑物和重要管线等设施的变形测量和裂缝观察；

4）基坑渗漏水和基坑内外的地下水位变化。

在支护施工阶段每天监测不少于次1～2次；在完成基坑支护，变形趋于稳定的情况下可适当减少监测次数，施工监测过程应持续至整个基坑回填结束支护退出工作为止。对支护位移的量测至少应有基坑边壁顶部的水平位移与垂直沉降测点，位置应选在变形最大或局部地质条件最为不利的地段，测点总数不宜小于3个点，测点间距不宜大于20m，当基坑附近有重要建筑物等设施时也应在相应位置设置测点，宜用精密水准仪和精密经纬仪量测。应特别加强雨天和雨后的监测以及对各种可能危及支护安全的水害来源（如场地周围生产、生活排水、上下水道、贮水池罐、化粪池渗漏水、因开挖后土体变形造成管道漏水等）进行仔细观察。

在施工开挖过程中基坑顶部的侧向位移与当时的开挖深度之比如超过3‰时应密切加强观察分析原因并及时对支护采取加固措施必要时增用其它支护方法。

3.4 基坑排水措施

3.4.1 坑外排水：与挡土墙排水沟做法同步，施工期间可采取临时强排截流或其他措施。

3.4.2 坑内排水：做好临时排水措施，待清淤完成后及时回填土方。

3.4.3 基坑边坡排水：坡体设置两排排水孔，孔径为60mm，孔深为0.8m，间距为2m×2m，仰角为10°孔内设ＰＶＣ排水管，孔壁开孔，管外缠土工布。

3.5其它

基坑设计为动态设计，根据基坑开挖的揭露实际的地质情况作相应的调整设计。

因锚杆较长，可能会影响相邻的建筑，施工时做好协调工作，并调查清楚场地周边的管线、电力通迅电缆，建筑物基础、管涵等布置情况，以避免锚杆施工造成不利影响，基坑顶部10m范围内严禁堆载及重型车辆经过。

施工未尽事宜参见《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-99）的有关规定。

## 二、挡土墙桩基础技术要求

概述：本工程部分挡土墙桩基础为直径400的长螺旋钻孔灌注桩（砼等级C30），根据地勘土层变化，桩长约8-14米，桩端持力层为强风化板岩，桩进入持力层不少于1米，本工程桩基础段长度约214米，三期B、C组团均有部分区域为挡土墙基础为桩基础，设计桩基础数量约288根。

1、施工工艺

1.1 施工准备

1.1.1材料质量要求

1.1.1.1钢筋、焊条型号及质量应符合设计要求和相关标准的规定，有产品合格证及相关资料，钢筋须有出厂合格证并按规范进场复验。

1.1.1.2混凝土应有厂家的配合比试验报告，进场后按规范制作砼试块并送样检测。

1.1.2设备质量要求

桩基施工机械及质量检测设备应符合施工专项方案及施工工序、质量检测标准的要求，有出厂合格证及有效期内校验证明。

1.2作业条件

1.2.1工程地质资料齐全，桩基设计图纸已组织会审，桩基专项施工方案已审批。

1.2.2已排除桩基范围内高空、地面和地下障碍物,场地已平整压实，桩基施工机械能在场地内正常运行,雨期施工已落实排水措施。

1.2.3根据现场实际情况，打桩场地附近建（构）筑物已采取隔振措施。

1.2.4桩基轴线和水准基点控制桩已设置完毕，并经复核已办理确认移交手续。

1.2.5桩位已复核无误，用木桩、短钢筋或白灰撒线等做出标志。

1.2.6已选择和确定桩基设备进出路线和桩基施工顺序；作业前根据土质情况进行护壁泥浆制备工作，使用的造浆材料应符合设计和规范要求。

1.2.7按设计要求制作钢筋笼，不合格的钢筋笼不得使用。

1.2.8桩基施工设备已安装，检查桩基施工机械设备及吊装工具是否完好，铺设水电管线。

1.2.9钻孔桩施工前应根据设计要求进行试桩，试桩数量应满足设计要求，检查数量应满足设计要求，且在同一条件下不应少于3根，当预计工程桩总数少于50根时，一般不少于2 根。

1.3工艺流程

1.3.1钻孔桩：

桩位放线→钻机就位（安装调试钻机）孔位校正→钻孔→桩孔钻完→边泵注砼边提升钻杆→提出钻杆、移开钻具→启动振动锤下插钢筋笼至设计标高→成桩→桩基检测→桩基验收。

2.各工序质量控制要点

2.1、钻孔桩：

2.1.1施工方法：采用跳桩法施工，避免造成相临桩断桩，同时避免串孔现象出现。
①桩机就位后，应用桩机具架身的前后中垂线检查塔身导杆，校正位置，使钻头垂直对准桩位的中心，确保支护桩垂直度偏差不大于1%，钻孔直径不少于设计桩径。
②钻孔成孔：钻机开始时，先慢后快，这样既能减少铲头摇晃，又容易检查钻孔的偏差，以便及时纠正。在成孔过程中，如发现钻杆摇晃过大或难钻时，应放慢进尺，否则较容易导致桩孔偏斜、位移，当钻头达到设计桩长预定标高时，钻头底面停留在孔底，在孔口位置所对应的钢丝绳处作醒目标记，作为其它桩基施工时控制孔深的依据，深度接近时，以测绳量测为准。当钻头底面达到标记处桩长即满足设计要求。施工时还需要考虑施工工作面的标高差异，作相应增减。
③弃土处理：长螺旋桩施工时，必须及时将旋挖出来的土壤进行清理，土方直接运往弃土场。
④灌注砼：成孔至设计标高后停钻，立即泵送压灌混凝土，钻杆中充满混凝土后边灌注砼边提升钻杆，严禁先提管后泵送砼，成桩提拔速度按工艺性试验并经试桩核准的适合速率参数进行控制，成桩过程应连续进行，避免因供料慢而停机待料，进而影响单桩成桩质量，超浇砼高度应满足设计要求，灌注成桩完成后，用水泥袋盖好桩头，进行保护。施工中每根桩的投料量不得少于设计灌注量。
⑤压放钢筋笼：钢筋笼制作加工应有样板，样板经监理、甲方确认后方可大规模按设计制作加工，桩砼浇筑完后，先将钻具迅速移离孔口，再利用起重机起吊振动锤，连同芯管，将钢筋笼一起置于素砼桩位处，利用自重下沉稳定后，保持钢筋笼的垂直度，启动偏心振动锤，将钢筋砼压入素砼桩内设计深度。

2.1.2清土及截桩
①桩施工完毕后应立即将多余的混凝土清除，桩头剔除应在桩身强度达到一定强度（7天左右）后进行，避免因桩身强度较大时剔除困难。
②清土采用人工开挖、小型机械运输，避免断桩及对地基的扰动。
③清土后人工截桩，采用3根钢钎间隔120°，沿径向楔入桩体，直至上部桩体断开，桩顶采用小钎修平，如截桩造成桩顶开裂、断裂，按桩基混凝土截桩规定，断面凿毛，刷素水泥浆后用高一级混凝土填补并振捣密实。
2.2施工中的数据统计
2.2.1钻成孔时间：每米成孔时间需要约5-8分钟。
2.2.2灌注时间：每米灌注时间需要20-30秒。
2.3、质量控制
2.3.1深入了解地质情况，采用合理的施工工艺，才能确定合理的施工工艺，并在施工过程中加强监测，控制施工工艺，及时发现情况及时处理。
2.3.2控制好混凝土的坍落度。混凝土坍落度过大，会形成桩顶附浆过多，桩身强度降低。

2.3.3设置保护桩长：根据实际情况，可以考虑设置保护桩长，桩在加料时，比设计桩长超灌80CM，提高桩顶混凝土密实度。
2.3.4灌注混凝土时速度不能过快，速率控制在1.2m/min～1.5m/min为宜。为控制平均速度,一般采用提升一段距离，停下留振一段时间，非留振时，速度太快可能导致缩颈断桩。
2.3.5加强过程监测。施工中加强监测，及时发现问题，以便针对性的采取有效措施，控制成桩质量。
2.4、施工中注意的问题
2.4.1钻孔桩施工适用于粘性土、亚粘性土、亚砂性土及有一定密度且含水量较小的粉砂土地质；当遇到含有大粒径砾石或其它特殊土质地基成孔较困难时，可改变施工方法，调整成孔方式。
2.4.2冬期施工应保证砼入模温度不低于5ºC，并采取保温措施。在桩混凝土强度未达到设计强度50％前不得撤除保温措施。

2.4.3 雨期施工现场应采取有效防雨、排水措施。桩成孔浇筑砼及压入钢筋笼过程中应避免桩孔灌水造成塌孔而影响桩身质量。

2.4.4单桩终桩验收：由项目部组织，桩基施工单位、监理单位、勘察及设计单位参加验收，并办理验收记录。

3.质量标准及验收方法

3.1钻孔灌注桩质量标准

3.1.1钻孔灌注桩的桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m（本设计为0.8m）。每浇注50m3必须有1组试件，小于50m3的桩，每根桩必须有1组试件。

灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

| 序号 | 成孔 方法 | 桩径允许偏差（mm） |  | 垂直度允许偏差（%） | 桩位允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 | 条形桩基沿中心线方向和桩基础的中间桩 |
| 1 | 套管成孔灌注桩 | D≤1000mm | -20 | ＜1 | 70 | 150 |
|  |  | D＞500mm | ±50 |  | 100 | 150 |

灌注桩的钢筋笼质量检验标准（mm）

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 长度 | ±100 | 用钢尺量 |
| 一般项目 | 1 | 钢筋板质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
|  | 2 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺量 |
|  | 3 | 直径 | ±10 | 用钢尺量 |

3.1.2施工前应对水泥、砂、石子（如现场搅拌）、钢材等原材料进行检查，对施工组织设计中制定的施工顺序、监测手段（包括仪器方法）也检查。

3.1.3施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查。

3.1.4施工结束后，应检查混凝土强度，并应做桩体质量及承载力的检验。

3.2桩基终孔验收及质量检测：

3.2.1桩基质量检测及验收

3.2.1.1桩身完整性检测：检测前对需检测的桩头凿除桩头浮浆、清除浮渣或松动的混凝土，凿平桩头处理。

3.2.1.2桩身混凝土质量及桩底沉渣检测应采用抽芯检测并保留芯样，根据芯样判断混凝土质量情况，并做好记录，取芯样进行抗压强度试验。

3.2.1.3灌注桩桩长≤15米时可采用低应变动力检测法，并按10%的比例采用声波透射法进行检测。

3.2.1.4 当桩长大于15米时应采用超声波透射法进行检测。检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。

3.2.1.5 声测管埋设数量应符合如下要求：桩身直径D≤800mm，2根管；800＜D ≤2000mm，不少于3根管；D＞2000mm，不少于4根管。声测管安装时应间距均匀。

3.2.1.6 桩施工完成后，按规范要求进行静载试验及桩身完整性检测。

3.2.2桩基验收程序规定：

3.2.2.1桩基全部完成、养护龄期满足28ｄ要求后，按规定进行桩基检测并提交检测报告

3.2.2.2桩基验收由监理单位组织，各施工、监理、勘察设计和项目部相关人员参加，验收通过后形成由各单位签字确认的验收报告，桩基未验收前，不得进行下道工序。

4.成品保护措施

4.1桩基的轴线桩和水平基点桩要有防护措施或显眼标记，避免碰撞和振动而造成位移。

4.2基坑开挖应根据施工方案确定的开挖顺序和保护措施进行施工，防止桩身倾斜或位移，施工完成应及时进行复核。

4.3施工完成的桩，应有专人看护或围档、标识，避免车辆压过或从邻近经过，造成断桩、桩位偏移。

4.4桩头钢筋应有防护措施，避免车辆碾压弯折或压断。

4.5针对灌注桩已成形的钢筋笼，不得扭曲、松动变形。吊入钢筋笼时防止碰撞孔壁，串桶应垂直放置，避免混凝土斜向冲击孔壁，造成孔壁塌落形成夹渣。

4.6在凿除灌注桩高出设计标高的桩顶混凝土时，应自上而下进行，不横向凿打，以免桩受水平冲击力而受到破坏或松动。

4.7冬期施工桩头混凝土强度未达到设计强度的40%时，应采取适当保温措施，防止受冻。

4.8单桩施工完成后，不宜立即进行相邻桩孔施工，宜采取间隔施工，防止振动或土体侧向挤压而造成桩基变形、断裂。

4.9成孔内放入钢筋笼后，应在4h内浇筑混凝土。在浇筑过程中，应有不使钢筋笼上浮和防止泥浆污染的措施。

5.0现场绑扎成形的钢筋笼应防止被泥浆污染；浇筑混凝土时，在钢筋笼顶部固定牢固，限制钢筋笼上浮。

5.1桩基混凝土浇筑完毕，桩头应用塑料布等覆盖，防止混凝土发生收缩、干裂。

三、挡土墙施工技术要求

本工程采用钢筋混凝土扶壁式挡土墙，因场地条件复杂、较特殊等情况，挡土墙基础局部为换填基础、局部为桩基础，挡土墙施工前须按设计要求完善基底清淤及土方换填等工作；现场施工情况可分段开挖分段支模、绑扎钢筋及浇捣砼，挡土墙每隔10m～20m设置一道变形缝，缝宽20mm～30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不宜少于200mm，若分段地基土质相差较大时，变形缝可更改为沉降缝；挡土墙顶部及底部均设有明沟或暗沟，沟内排水接市政雨水管道或井内。

本工程挡土墙施工具体要求如下：

一、基坑开挖及基底处理:基底压实平整后，控制好设计标高，浇筑基底混凝土垫层，同时做好场地排水及降水工作，避免基底土质受到侵扰，保持基坑干燥
二、挡土墙钢筋成型安装：

1、钢筋采购要求：钢筋进场须提供产品合格证及出厂检验报告，进场前申报相关资料、进场后按要求取样送检复验。
2、钢筋加工：操作人员必须持证上岗，焊接结构要经过试验合格后方可允许正式作业，在一批焊接件中进行随机抽样检查，并以此作为加强对焊接作业质量的监督考核，挡土墙钢筋加工须按照设计图纸的大样构造进行加工。

3、钢筋要求：

①钢筋表面须洁净，不得有锈皮、油渍、油漆等污垢；②钢筋必须调直，调直后的钢筋表面不得有使钢筋截面减少的伤痕；③钢筋弯曲成型后，表面不得有裂纹、鳞落和断裂现象；④钢筋的品种、等级、规格、直径、各种尺寸经抽样检验均符合设计要求；⑤绑扎成型时，焊前不得有水锈、油渍；焊接处不得有裂纹、夹渣，焊药皮应清楚干净，焊条规格须符合设计要求；⑥绑扎或焊接成型的骨架必须稳固，在浇筑混凝土时不得松动、变形。

挡土墙钢筋在现场拼装时，焊接、绑扎均应符合设计及规范要求，钢筋绑扎完毕后先施工单位自检，自检合格后报监理单位检查验收合格后方可浇筑混凝土。

三、墙底模板安装：钢筋验收合格后进入底部模板安装环节，为确保砼浇捣质量，建议模板采用厂制组合钢模板，根据现场实际情况，底部模也可采用木模板，底模安装完毕后应经现场监理验收，底板钢筋及墙身钢筋预留完毕、模板拼接紧密牢固后方可浇捣底部砼，按设计要求预留施工缝。
四、挡土墙底部砼浇捣：底板混凝土浇灌要一次完成，墙底板和墙身立壁、扶肋接茬的底板面上做成凹凸不平，以增加与第二次砼浇捣的粘结，第一次浇筑时应预埋好挡土墙钢筋并进行必要的固定，防止弯曲变形，浇筑完成初凝后应保温保湿养护。

五、挡土墙身模板安装与支护:

模板工程质量要求如下：

- 组装的模板必须符合施工规范及设计要求。

- 保证混凝土结构、构件的位置、形状、尺寸符合设计要求，保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。

- 模板体系必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠的承受混凝土的重量和侧压力，以及其它施工荷载，应该充分的考虑浇灌砼时模板加固体系因受力而产生的变形及施工误差，确保各种净尺寸符合设计及规范要求。

- 模板构造力求简单，受力明确，加工容易，拼装方便，以便提高工效加快进度，满足钢筋绑扎和混凝土浇灌及养护的工艺要求。

- 为确保混凝土墙身观感质量，模板安装前应刷涂脱模剂，保证模板与砼身良好的分离。

- 模板的拼缝用双面胶填实后打磨平整、严密，使接缝平顺，模板的支撑必须牢固、严密，决不允许在浇筑混凝土时发生跑浆和漏浆现象。

- 各种连接、支撑件、加固配件必须按照牢固，无松动现象，泄水孔管预埋符合设计要求。

六、混凝土的浇筑

1、施工前应进行专项交底，按要求做好隐蔽验收记录，严格执行混凝土浇筑开工令制度。

2、挡土墙混凝土配合比必须符合设计要求，按规范做好试块并养护好。

3、砼浇筑前应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件的尺寸、规格、位置和数量情况，其偏差应符合施工规范要求，同时须再次核实标高符合设计要求。

4、检查安装的模板及支撑系统是否牢固、稳定，核查模板密闭情况。

5、砼浇筑前应清理模板内的垃圾、木屑等杂物。

6、混凝土浇筑完成后应及时做好养护，砼身须满足规范允许的强度后方可拆除模板。

七、质量验收及标准:挡土墙施工质量须满足设计文件、混凝土结构工程施工质量验收标准及中南标有关扶壁式挡土墙的要求。

## 四、市政污水管网修复及清淤工程技术要求

1、管网修复工程概况

本工程位于长沙振业城三期及二期地块，此排水管道是振业城地块上游及周边的主要雨污排水管道，途径本项目地块内，因现状部分检查井及管道内淤积严重，管道内缺陷较多，为保证排污顺利通畅，需对排污管道和检查井进行疏通、淤泥清理，部分管道需对其进行修复，以便部影响三期项目施工。三期C组团地块内需修复的管道长度为113.1米，管径1.8米；三期至二期地块内需清理的管道长度为747.4米，管径分别为1米，1.2米，1.5米。

2、疏浚和修复方案

经排水视频检测报告及现场实地勘查显示，本工程的清淤量较大，施工时要根据管道及井室的宽窄长度采用机械清淤并配合人工清淤，采用装载机、自卸汽车配合运输。淤泥清理时，严格按照规范要求和施工场地实际清况自上而下的进行，严禁乱挖或超挖了。同时注意现场未标示出的地下管道、缆线和其他现场原有结构物等加以保护。对部分有缺陷的管道实施嵌补修复法进行修复。

3、施工工序为：熟悉现场→踏勘定位→局部围挡→通风除瘴→机械、人工疏浚，修复→污泥清运→恢复局部交通。

（1）、熟悉现场：根据施工要求进行现场踏勘，熟悉现场地形，熟悉地下管线走向、断面形式等，了解地面交通情况，周边的环境，注意周边是否有空闲地能否进行利用，为下一阶段的交通临时组织、淤泥转运堆放、抽水排水、临时通风用电等摸清情况。

（2）、踏勘定位：应根据淤积及地面交通情况对下井作业的位置进行定位。选取位置应考虑减少地面交通及两侧门面正常经营的影响，减少对施工对人、车通行的影响；应便于清淤工作，便于人员、辅助机械进入管道内进行清淤，便于统一组织指挥疏浚人员进行工作，注意安全、防范危险；应满足淤泥吊出、堆放及转运要求，减少二次转运费用。

（3）、局部围挡：根据踏勘定位结果，进行围挡检查检查井清淤，设置警示标志，并留有一定的路面宽度方便附近的居民外出生活的顺利进行，尽量减小在清淤过程中对附近居民生活和交通的影响。

（4）、通风除瘴：利用鼓风机将空气分段送入管道内，降低管道内有害气体浓度，避免对作业人员身体造成伤害。按最长一段作业段计算鼓风机的通风量，以此保证作业人员的安全。且每小时换气不小于6次，在作业前通风20分钟，作业是应一直通风，以保证作业时作业人员的安全，避免安全事故的发生。作业人员下井前必须先将毒气检测仪用绳子绑紧后慢慢放入井内，如遇有害气体，毒气检测仪会自动报警；发现情况后采取有效措施进行排除，排气后要进行复查。即使确认有害气体已被排除，作业人员下井时仍需携带毒气检测仪，定时检测管道内空气质量。在井内不得携带有明火的灯，不得点火或抽烟，必要时应戴上附有气带的防毒面具，穿上系有绳子的防护腰带，井上留有监护人员，以备随时给予井下人员帮助。管道内潮湿复杂，应注意安全生产用电，照明应采用36V低压电源，开关、灯泡、电力电缆等应采用防水防爆产品，保证用电安全。

- 、机械、人工清淤：以机械清淤为主、人工清淤为辅，先用机械进行清淤作业，再人工将管道内机械清理不到位的淤积的垃圾、砂石等杂质搬运至检查井处，然后用小型葫芦架吊出地面，用自卸卡车运出。对顶层漂浮淤泥、底层杂物进行清除，对管道内破损、沉降底板，漏水侧墙进行修补，围护管道结构安全。

- 、淤泥清运：机械清淤结合现场实际情况将淤泥用自卸汽车运走；人工清淤采用小型葫芦架吊出的淤泥，根据实际情况用自卸汽车运走，条件不成熟处选取淤泥堆放场，经二次堆放后进行转运，提高自卸汽车运输效率。

- 、修复局部管道：清淤完成后及时修复有缺陷的排水管道，采用嵌补修复法，对排水管道有地下水渗漏的部分开凿裂缝，用水泥麻丝封堵，然后在裂缝内预埋塑料软管，在预埋管外部封盖双快水泥，逐渐抽出预埋软管，形成注浆空间，非开挖管道施工方法，等水泥硬化后注入嵌补材料，清除嵌补材料膨胀后的碎片，用水泥砂浆抹平管面后完成。

施工工艺

1、施工工序流程图

工序流程解释：

（1）降水、排水

使用泥浆泵将检查井内污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行分段，分段的办法根据管径与长度分配，相同管径两检查井之间为一段。

（2）稀释淤泥

高压水车把分段的两检查井向井室内灌水，使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥，使淤泥稀释；人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中。

（3）吸污

用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净，两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水枪冲击井底淤泥，再一次进行稀释，然后进行抽吸完毕。

（4）截污

设置堵口将自上而下的第一个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死，然后将下游检查井出水口和其他管线通口堵死，只留下该段管道的进水口和出水口。

（5）高压清洗车疏通

使用高压清洗车进行管道疏通，将高压清洗车水带伸入上游检查井底部，把喷水口向着管道流水方向对准管道进行喷水，污水管道下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。

（6）通风

施工人员进入检查井前，井室内必需使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风，测量井室内氧气的含量，施工人员进入井内必需佩戴安全带、防毒面具及氧气罐。

（7）清淤

在下井施工前对施工人员安全措施安排完毕后，对检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物进行人工清理，直到清理完毕为止。

然后，按照上述说明对下游污水检查井逐个进行清淤，在施工清淤期间对上游首先清理的检查井进行封堵，以防上游的淤泥流入管道或下游施工期间对管道进行充水时流入上游检查井和管道中。

施工顺序

（1）进入施工现场后，避开路口先在两头设置警示牌，沿线摆放警示桩，用小彩旗连接各警示桩，然后将施工现场做好安全防护，并由专人看管疏导交通。

（2）选择好位置将设备排放整齐有序，打开各检查井进行通风约３０－５０分钟，打捞各检查井中的飘浮物及垃圾，直接装车。

（3）检查井安鼓风机通风，让空气循环，然后安水泵降水，为了防止污水中的飘浮物吸进泵内，降低排水量在水泵进水口绑铁丝网，以阻止进入，在控制住检查井内污水水位的情况下继续通风。

（4）下井清淤：红绳1头系好快速卡扣，用来作应急备用，不能随便拿用，白绳用来下人系安全带，黄绳用来提淤泥，明确人员分工职责。人下井以前，把有害气体探测仪用绳系好，放到井底10分钟后，提上来看各种有害气体的数值（CO\H2S\CH4等），达不到要求决不能下井；负责井口周围人员、下井人员配备安全装置是否达到要求，达不到要求的坚决不能下井；下井人员如有不良反应有1号及时拨打电话：120；110；119等求助，下井前确认施工人员安全带、安全绳的质量完好；有害气体探测仪的数值无误；氧气袋氧气充足畅通；下井后负责把检查井及管道内垃圾淤泥清理干净，保证管道畅通。

（5）不间断通风，清理好检查井，用高压疏通车对管道进行冲稀，再用竹片或穿线器将两个井连通，然后将绳系在竹片或穿线器的1端，将绳带过去，在绳的一头系上托泥板，托泥板的另一边也系一根长绳（大于两检查井子间的距离）托泥板先用小的，然后再一步一步用大的把管道内淤泥拖出，将淤泥到井口上面，用车外运走。疏通过程尽量避免破坏原有排水设施，如果遇到坚硬垃圾、正常程序无法疏通时，在两井之间合适的距离将混凝土管道上部开口，用同样的方式清除管道内淤泥。具体做法采用人工开挖2米×2米工作坑至管顶 ，在旧管道顶部开口。然后分段截流，污水泵排管道内污水，人工拉铁笼将淤泥拖至排泥口，人工从排泥口将淤泥清除，铁笼从小到大反复拖泥，直至清至管底。旧管道恢复待清完淤泥验收后，在开口处砌离管顶500mm高，1000mm×1200mm砖砌检查口，盖钢筋混凝土盖板，用12%灰土分层夯实至路面。

（6）对管道清淤完毕，用高压疏通车对管道进行冲洗，卫生清理须符合甲方要求。

工程完工后在监理、甲方的见证下由第三方检测单位进行排水管道视频检测，以合格的检测报告作为工程验收申请依据。

## 五、工程管理要求

1、中标单位应制定针对本工程特点的编制施工方案、环境保护措施等要求、经审批后方可施工，施工过程中须做好施工现场及邻近已有的成品保护措施，此费用已包含在投标报价之内，若因施工过程破坏原有成品须负责修复原状或照原价X2倍赔偿。

2、施工期间中标单位应严格执行长沙市有关文明施工的管理规定，服从招标方、监理单位（或物业公司）的管理要求，不得因施工而造成不良影响（清淤工程不得影响业主正常通行及消防疏散）等，施工时的相关维护管理等措施费用均包含在投标报价中；若因施工原因引起一切罚款、投诉（含政府职能部门、小区业主、周边居民投诉等）均由中标单位自行妥善解决，若不能及时解决，给招标单位造成工期影响或社会负面影响的，招标单位将保留对中标单位索赔的权利。

3、投标单位自行考虑施工人员的临时生活场地；施工用水、用电由中标单位与A组团总包单位进行协商，由A组团总包单位提供施工现场内用电、用水接驳口，并由中标单位自行挂表计量并接至施工地点，水电费由中标单位与A组团总包单位协商。

4、中标单位退场：经验收达到要求后，招标单位可要求施工单位自验收达到交工条件之日起三天内把施工现场的一切临时设施（办公室、生活设施等）全部退场，特殊情况不能及时退场的，需征得招标单位同意，但必须随时做好退场的准备和不影响招标单位后续工程为前提。逾期不退场，招标单位保留强制清场和要求支付租金的权利。

5、若因中标人原因造成工程质量、施工工期、施工安全达不到本标准，则按照不合格项处理；同时中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

6、拟派项目管理班子的条件：主要管理人员持证上岗。项目主要管理人员必须现场办公每周不少于5个工作日，在施工过程中不经招标人同意不得擅自离开工作岗位。中标人在投标文件中拟定的施工项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经招标人同意不得更换，若擅自更换予以处罚。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换；施工组织设计中的项目管理成员全部到位并且不得在其他工地兼职。

7、中标人必须使用本单位的施工队伍进行施工，不得以任何形式转包给其他单位。如发现有转包给其他单位或承包人临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，招标人有权终止施工合同，由此造成的一切经济损失，由投标人承担；经招标人的同意。

8、由中标人采购的材料必须经过招标人认可并按规定检查其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程需要方可投入使用；如果材料不合格，招标人有权要求中标人更换不合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用均由中标人承担，不再调整合同价格。

9、中标单位施工过程中必须严格过程质量控制，严格按照规范要求进行过程检查、验收，并形成满足政府部门及总包单位技术资料要求的验收书面资料，以便备查，主要包括以下资料：

1）装饰设计文件和施工图，包括图纸会审纪要、设计变更通知书、说明书等；

2）经审定的施工组织设计或施工方案，包括实施中的变更文件及资料；

3）材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告等；

4）隐蔽工程验收记录

5）分项工程验收记录

6）施工记录

7）质量事故处理报告

8）施工技术措施记录

9）过程质量控制资料：原材料出厂合格证、检验报告，工序交接验收资料等

## 六、竣工验收

1、中标人已完成本合同的全部工作，对施工过程中出现的质量问题进行了整改、并完成了清洁工作。

2、中标人已提供了全部合同所要求的技术资料和样品。

3、中标人已提供了工程竣工资料和竣工图以及工程质量保证书。

4、在上述工作完成后，中标人正式向业主呈送工程验收申请报告。

5、验收标准：验收将根据国家现行的有关规范标准、设计文件、招标文件、合同等有关规定和有关条款进行。

## 七、安全、文明施工及环境保护措施

1、中标单位应严格执行国家和地方有关规范、法规、和相关管理规定。

2、中标单位必须为工人购买满足政府相关要求的工伤保险。

3、中标单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规要求，应建立相应的管理制度，并应配备必要的设备、器具和标识。

4、中标单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

5、中标单位应做好环境保护及安全文明施工措施。对施工场地周围建筑物、配变电设施等严加保护，控制施工噪音、粉尘，避免对周边环境污染。

6、中标单位应针对本工程周边环境特点、施工的难点、制定应急预案。

7、中标单位安全措施实施情况与工程款支付挂钩，未按要求实施的，将工程款支付时给予相应的扣除，若因未按要求实施而引发安全事故的，责任由中标单位承担，并按照事故影响处以人民币1000元—5000元的罚款。