- 需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年幼儿园儿童家私采购 | 1 | 批 | 1361796.00 | 拒绝进口 |

- 本项目的财政预算金额为人民币1361796.00 元 ；

- 本项目不接受进口产品参与投标。

- 核心产品：①.中班白蜡木6人桌，②.方形美工桌，③.儿童椅子，④.19#丽莎教具篮，⑤.大班原木椅，⑥.内堆叠儿童床

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹成中心鸿悦幼儿园 |  |  |  |  | 318096.00 |
| 1 | 中班白蜡木6人桌 | 10 | 张 |  |  |
| 2 | 中班白蜡木圆桌 | 2 | 张 |  |  |
| 3 | 中班白蜡木椅 | 70 | 张 |  |  |
| 4 | 中班白蜡木12人书包柜 | 6 | 个 |  |  |
| 5 | 中班教师办公桌 | 2 | 张 |  |  |
| 6 | 中班教师椅 | 2 | 张 |  |  |
| 7 | 中班白蜡木2层矮柜 | 6 | 个 |  |  |
| 8 | 中班白蜡木售卖台 | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 中班白蜡木45°2层弧形柜 | 4 | 个 |  |  |
| 10 | 中班白蜡木小屋造型门框 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 中班白蜡木3层高柜 | 4 | 个 |  |  |
| 12 | 中班白蜡木半圆柜 | 4 | 个 |  |  |
| 13 | 中班白蜡木3层短柜 | 2 | 个 |  |  |
| 14 | 中班白蜡木书架 | 4 | 个 |  |  |
| 15 | 中班白蜡木2层短柜 | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 中班美术用品收纳柜 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 中班白蜡木2层转角柜 | 4 | 个 |  |  |
| 18 | 中班白蜡木3层矮柜 | 2 | 个 |  |  |
| 19 | 中班定做白蜡木12格鞋柜 | 6 | 个 |  |  |
| 20 | 大班白蜡木6人桌 | 10 | 张 |  |  |
| 21 | 大班白蜡木4人桌 | 2 | 张 |  |  |
| 22 | 大班白蜡木圆桌 | 2 | 张 |  |  |
| 23 | 大班白蜡木椅 | 80 | 张 |  |  |
| 24 | 大班白蜡木12人书包柜 | 6 | 个 |  |  |
| 25 | 大班教师办公桌 | 2 | 张 |  |  |
| 26 | 大班教师椅 | 2 | 张 |  |  |
| 27 | 大班白蜡木衣帽饰品架 | 2 | 个 |  |  |
| 28 | 大班白蜡木互动化妆台 | 2 | 个 |  |  |
| 29 | 大班白蜡木椭圆售卖台 | 2 | 个 |  |  |
| 30 | 大班白蜡木90°弧形柜 | 4 | 个 |  |  |
| 31 | 大班白蜡木4格矮柜 | 6 | 个 |  |  |
| 32 | 大班白蜡木45°2层弧形柜 | 4 | 个 |  |  |
| 33 | 大班白蜡木45°3层弧形柜 | 2 | 个 |  |  |
| 34 | 大班白蜡木森林之家造型门 | 2 | 个 |  |  |
| 35 | 大班白蜡木2层转角柜 | 4 | 个 |  |  |
| 36 | 大班白蜡木直角柜 | 2 | 个 |  |  |
| 37 | 大班白蜡木2层矮柜 | 6 | 个 |  |  |
| 38 | 大班白蜡木书架 | 2 | 个 |  |  |
| 39 | 大班白蜡木屋形配柜 | 2 | 个 |  |  |
| 40 | 大班白蜡木3层矮柜 | 2 | 个 |  |  |
| 41 | 大班白蜡木4层高柜 | 2 | 个 |  |  |
| 42 | 大班白蜡木3层高柜.全背板 | 4 | 个 |  |  |
| 43 | 大班白蜡木3层矮柜 | 2 | 个 |  |  |
| 44 | 大班白蜡木半圆柜 | 2 | 个 |  |  |
| 45 | 大班白蜡木造型门A | 2 | 个 |  |  |
| 46 | 大班美术用品收纳柜 | 2 | 个 |  |  |
| 47 | 大班美术纸筒柜 | 2 | 个 |  |  |
| 48 | 大班4层置物架 | 4 | 个 |  |  |
| 49 | 大班定做白蜡木12格鞋柜 | 6 | 个 |  |  |
| 50 | 大班定做白蜡木6格鞋柜 | 2 | 个 |  |  |
| 51 | 美术馆·方形美工桌 | 2 | 套 |  |  |
| 52 | 美术馆.圆凳.H29cm | 20 | 张 |  |  |
| 53 | 美术馆.组合柜A柜 | 1 | 个 |  |  |
| 54 | 美术馆.组合柜B柜 | 1 | 个 |  |  |
| 55 | 美术馆美术用品收纳柜 | 2 | 个 |  |  |
| 56 | 美术馆美术纸筒柜 | 2 | 个 |  |  |
| 57 | 美术馆美术作品晾干架 | 2 | 个 |  |  |
| 58 | 原木颜料收纳柜 | 2 | 个 |  |  |
| 59 | 原木八格材料柜 | 2 | 个 |  |  |
| 60 | 大纸柜 | 1 | 个 |  |  |
| 61 | 科学室原木6人桌（原色） | 4 | 个 |  |  |
| 62 | 科学室原木椅 | 35 | 个 |  |  |
| 63 | 科学室原木2层柜 | 4 | 个 |  |  |
| 64 | 科学室原木5格分区柜（原色） | 2 | 个 |  |  |
| 65 | 建构室原木6人桌（原色） | 4 | 个 |  |  |
| 66 | 建构室原木椅 | 35 | 个 |  |  |
| 67 | 建构室原木3层收纳柜（原色） | 3 | 个 |  |  |
| 68 | 建构室原木2层柜 | 3 | 个 |  |  |
| 金茂府幼儿园 |  |  |  |  | 105400.00 |
| 69 | 原木涂色6人桌 | 11 | 张 |  |  |
| 70 | 原木涂色4人桌 | 2 | 张 |  |  |
| 71 | 原木原色12格书包鞋柜 | 6 | 个 |  |  |
| 72 | 毛巾架 | 2 | 个 |  |  |
| 73 | 原木活动床 | 60 | 张 |  |  |
| 74 | 原木绿色熊猫造型椅 | 30 | 张 |  |  |
| 75 | 原木蓝色小熊造型椅 | 30 | 张 |  |  |
| 76 | 运床活动轮 | 32 | 个 |  |  |
| 77 | 原木5格分区柜 | 5 | 个 |  |  |
| 78 | 原木2层收纳柜 | 1 | 个 |  |  |
| 79 | 原木半圆柜 | 5 | 个 |  |  |
| 80 | 原木45°扇形柜 | 4 | 个 |  |  |
| 81 | 原木90°扇形柜 | 2 | 个 |  |  |
| 82 | 原木3层收纳柜 | 6 | 个 |  |  |
| 83 | 美术用品收纳柜 | 2 | 个 |  |  |
| 84 | 原木透明画板柜 | 1 | 个 |  |  |
| 85 | 原木4层短柜 | 2 | 个 |  |  |
| 86 | 原木书架 | 2 | 个 |  |  |
| 87 | 原木弧形栅栏 | 2 | 扇 |  |  |
| 88 | 原木阶梯组合柜 | 1 | 个 |  |  |
| 89 | 桌面纸架 | 1 | 个 |  |  |
| 90 | 原木涂色带门柜 | 1 | 个 |  |  |
| 91 | 美术作品晾干柜 | 1 | 个 |  |  |
| 92 | 4层置物架 | 2 | 个 |  |  |
| 93 | 原木2层转角柜 | 3 | 个 |  |  |
| 94 | 经典木语互动衣帽鞋柜 | 2 | 个 |  |  |
| 95 | 星星小拉车-红 | 1 | 个 |  |  |
| 96 | 原木百变造型门D款 | 1 | 个 |  |  |
| 97 | 原木百变书写黑白板 | 1 | 个 |  |  |
| 98 | 布偶收纳架 | 1 | 个 |  |  |
| 99 | 阅读座椅 | 1 | 个 |  |  |
| 100 | 阶梯攀爬跷跷板 | 1 | 个 |  |  |
| 101 | 原木直角转角柜 | 1 | 个 |  |  |
| 102 | 原木小屋造型门 | 1 | 个 |  |  |
| 103 | 原木售卖台 | 1 | 个 |  |  |
| 104 | 小屋收纳盒 | 1 | 个 |  |  |
| 105 | 视听收纳架 | 1 | 个 |  |  |
| 106 | 方形美工桌 | 72 | 张 |  |  |
| 华盛观荟幼儿园 |  |  |  |  | 147000.00 |
| 107 | 蒙泰基造型门B款 | 6 | 个 |  |  |
| 108 | 蒙泰基2层活动柜.波纹背板 | 3 | 个 |  |  |
| 109 | 蒙泰基互动灶台 | 1 | 个 |  |  |
| 110 | 蒙泰基互动洗菜台 | 1 | 个 |  |  |
| 111 | 蒙泰基5格玩具柜.波纹背板 | 3 | 个 |  |  |
| 112 | 蒙泰基90°弧形柜 | 3 | 个 |  |  |
| 113 | 蒙泰基3层活动柜（矮）.波纹背板 | 5 | 个 |  |  |
| 114 | 蒙泰基2层弧形柜 | 7 | 个 |  |  |
| 115 | 蒙泰基4格玩具柜.波纹背板 | 5 | 个 |  |  |
| 116 | 蒙泰基4层活动柜.波纹背板 | 1 | 个 |  |  |
| 117 | 蒙泰基6格玩具柜.波纹背板 | 11 | 个 |  |  |
| 118 | 蒙泰基书架 | 4 | 个 |  |  |
| 119 | 蒙泰基圆桌台面.Φ90cm | 3 | 张 |  |  |
| 120 | 蒙泰基6人桌 | 12 | 张 |  |  |
| 121 | 蒙泰基椅子.小班 | 25 | 张 |  |  |
| 122 | 蒙泰基椅子.中班 | 30 | 张 |  |  |
| 123 | 蒙泰基椅子.大班 | 50 | 张 |  |  |
| 124 | 内堆叠儿童床 | 90 | 张 |  |  |
| 125 | 蒙泰基教具篮.19# | 90 | 个 |  |  |
| 126 | 蒙泰基教具篮.10# | 87 | 个 |  |  |
| 佳华领域幼儿园 |  |  |  |  | 120000.00 |
| 127 | 儿童床 | 60 | 张 |  |  |
| 128 | 床架 | 6 | 张 |  |  |
| 129 | 口杯架 | 2 | 个 |  |  |
| 130 | 毛巾架 | 4 | 个 |  |  |
| 131 | 儿童椅子 | 122 | 张 |  |  |
| 132 | 角色组合 | 1 | 套 |  |  |
| 133 | 沙发组合 | 1 | 套 |  |  |
| 134 | A字型双层黑板柜 | 1 | 个 |  |  |
| 135 | 收纳小轿车 | 1 | 辆 |  |  |
| 136 | 收纳卡卡丁车 | 1 | 辆 |  |  |
| 137 | 多层纸柜 | 3 | 个 |  |  |
| 138 | 美工多用柜 | 3 | 个 |  |  |
| 139 | 趣玩桌 | 2 | 个 |  |  |
| 140 | 衣帽架 | 2 | 个 |  |  |
| 141 | 高低美工架 | 4 | 个 |  |  |
| 142 | A型美工架 | 2 | 个 |  |  |
| 143 | 魔镜柜 | 1 | 套 |  |  |
| 144 | 画板 | 1 | 套 |  |  |
| 145 | 角色组合 | 2 | 套 |  |  |
| 146 | 画板 | 1 | 个 |  |  |
| 147 | 收纳柜 | 2 | 个 |  |  |
| 148 | 高低收纳柜 | 1 | 个 |  |  |
| 149 | 艺术黑板柜 | 1 | 个 |  |  |
| 150 | 屋形组合 | 2 | 个 |  |  |
| 151 | 造型黑板柜 | 1 | 个 |  |  |
| 152 | 地毯 | 1 | 块 |  |  |
| 153 | 正方形地毯 | 2 | 块 |  |  |
| 154 | 长方形地毯 | 1 | 块 |  |  |
| 155 | 圆形地毯 | 1 | 块 |  |  |
| 156 | 方形阅读屋 | 1 | 个 |  |  |
| 157 | 钻笼 | 1 | 个 |  |  |
| 158 | 三棱镜 | 1 | 个 |  |  |
| 阳基御龙山幼儿园 |  |  |  |  | 580000.00 |
| 159 | 白蜡木贵族6人桌 | 4 | 张 |  |  |
| 160 | 白蜡木贵族椅 | 27 | 张 |  |  |
| 161 | 白蜡木贵族·12人书包鞋柜 | 2 | 个 |  |  |
| 162 | 长颈鹿毛巾架 | 1 | 个 |  |  |
| 163 | 造型塑料床 | 30 | 个 |  |  |
| 164 | 活动床推车 | 3 | 张 |  |  |
| 165 | 白蜡木贵族·造型门B | 1 | 个 |  |  |
| 166 | 白蜡木贵族5格矮柜 | 1 | 个 |  |  |
| 167 | 白蜡木贵族·90°弧形柜 | 1 | 个 |  |  |
| 168 | 白蜡木贵族·2层转角柜 | 1 | 个 |  |  |
| 169 | 白蜡木贵族4格矮柜 | 1 | 个 |  |  |
| 170 | 白蜡木贵族·互动化妆台 | 1 | 个 |  |  |
| 171 | 白蜡木贵族互动小厨房组.橱柜 | 1 | 个 |  |  |
| 172 | 白蜡木贵族互动小厨房组.洗衣机 | 1 | 个 |  |  |
| 173 | 白蜡木贵族互动小厨房组.冰箱 | 1 | 个 |  |  |
| 174 | 白蜡木贵族·3层矮柜 | 1 | 个 |  |  |
| 175 | 白蜡木贵族·衣帽饰品架 | 1 | 个 |  |  |
| 176 | 白蜡木贵族书架 | 1 | 个 |  |  |
| 177 | 白蜡木贵族·收纳高柜（全背板） | 1 | 个 |  |  |
| 178 | 白蜡木贵族·8格高柜（全背板） | 1 | 个 |  |  |
| 179 | 角落小屋 | 1 | 个 |  |  |
| 180 | 白蜡木贵族·4层高柜 | 1 | 个 |  |  |
| 181 | 白蜡木贵族·半圆柜 | 2 | 个 |  |  |
| 182 | 白蜡木贵族·8格高柜（全背板） | 1 | 个 |  |  |
| 183 | 白蜡木贵族·3层高柜 | 1 | 个 |  |  |
| 184 | 白蜡木贵族5格矮柜 | 1 | 个 |  |  |
| 185 | 白蜡木贵族·半圆柜 | 1 | 个 |  |  |
| 186 | 白蜡木贵族·90°弧形柜 | 2 | 个 |  |  |
| 187 | 白蜡木贵族·透明画板 | 1 | 个 |  |  |
| 188 | 白蜡木贵族·2层矮柜 | 1 | 个 |  |  |
| 189 | 美术作品晾干柜 | 1 | 个 |  |  |
| 190 | 4层置物架 | 2 | 个 |  |  |
| 191 | 美术用品收纳柜 | 1 | 个 |  |  |
| 192 | 小班原木6人桌（原色） | 2 | 个 |  |  |
| 193 | 阶梯攀爬跷跷板 | 1 | 个 |  |  |
| 194 | 火车沙发 | 1 | 个 |  |  |
| 195 | 橡木纹6人桌 | 10 | 张 |  |  |
| 196 | 安迪椅 | 64 | 张 |  |  |
| 197 | 丽莎精简书包鞋综合柜 | 6 | 个 |  |  |
| 198 | 长颈鹿毛巾架 | 2 | 个 |  |  |
| 199 | 造型塑料床 | 70 | 个 |  |  |
| 200 | 活动床推车 | 6 | 张 |  |  |
| 201 | 丽莎精简双层玩具柜 | 2 | 张 |  |  |
| 202 | 丽莎精简售卖柜 | 2 | 个 |  |  |
| 203 | 丽莎精简造型小屋B | 2 | 个 |  |  |
| 204 | 丽莎精简45°扇形柜 | 4 | 个 |  |  |
| 205 | 丽莎精简转角柜 | 2 | 个 |  |  |
| 206 | 丽莎精简造型小屋C | 2 | 个 |  |  |
| 207 | 六边形沙发组合 | 2 | 个 |  |  |
| 208 | 经典木语书架 | 2 | 个 |  |  |
| 209 | 丽莎精简5格玩具柜 | 2 | 张 |  |  |
| 210 | 丽莎精简黑板 | 2 | 个 |  |  |
| 211 | 三角简约帐篷 | 2 | 个 |  |  |
| 212 | 丽莎精简转角柜 | 2 | 个 |  |  |
| 213 | 丽莎精简双层玩具柜 | 2 | 张 |  |  |
| 214 | 丽莎精简直角转角柜 | 2 | 个 |  |  |
| 215 | 美术作品晾干柜 | 2 | 个 |  |  |
| 216 | 4层置物架 | 4 | 个 |  |  |
| 217 | 丽莎精简3层收纳柜 | 2 | 个 |  |  |
| 218 | 丽莎精简8格万用柜 | 2 | 个 |  |  |
| 219 | 黑白板双面画架 | 2 | 个 |  |  |
| 220 | 中班原木6人桌（原色） | 4 | 个 |  |  |
| 221 | 丽莎精简双层玩具柜 | 2 | 张 |  |  |
| 222 | 丽莎精简转角柜 | 4 | 个 |  |  |
| 223 | 丽莎精简4层柜 | 2 | 个 |  |  |
| 224 | 橡木纹6人桌 | 18 | 张 |  |  |
| 225 | 新安迪椅 | 111 | 张 |  |  |
| 226 | 丽莎精简书包鞋综合柜 | 9 | 个 |  |  |
| 227 | 长颈鹿毛巾架 | 3 | 个 |  |  |
| 228 | 造型塑料床 | 120 | 个 |  |  |
| 229 | 活动床推车 | 12 | 张 |  |  |
| 230 | 经典木语互动衣帽鞋柜 | 3 | 个 |  |  |
| 231 | 互动化妆台 | 3 | 个 |  |  |
| 232 | 丽莎精简售卖柜 | 3 | 个 |  |  |
| 233 | 丽莎精简造型小屋B | 3 | 个 |  |  |
| 234 | 丽莎精简90°扇形柜 | 3 | 个 |  |  |
| 235 | 丽莎精简5格玩具柜 | 3 | 张 |  |  |
| 236 | 丽莎精简转角柜 | 3 | 个 |  |  |
| 237 | 丽莎精简3层柜(全背板） | 3 | 个 |  |  |
| 238 | 阶梯攀爬跷跷板 | 3 | 个 |  |  |
| 239 | 经典木语书架 | 3 | 个 |  |  |
| 240 | 丽莎精简3层短柜 | 3 | 个 |  |  |
| 241 | 经典木语双人沙发 | 3 | 张 |  |  |
| 242 | 原木4人桌（原色） | 3 | 个 |  |  |
| 243 | 丽莎精简3层收纳柜 | 3 | 个 |  |  |
| 244 | 丽莎精简5格玩具柜 | 3 | 张 |  |  |
| 245 | 丽莎精简45°扇形柜 | 6 | 个 |  |  |
| 246 | 丽莎精简转角柜 | 6 | 个 |  |  |
| 247 | 丽莎精简造型小屋C | 3 | 个 |  |  |
| 248 | 小屋收纳盒 | 3 | 个 |  |  |
| 249 | 丽莎精简3层柜(全背板） | 9 | 个 |  |  |
| 250 | 4层置物架 | 3 | 个 |  |  |
| 251 | 美术纸筒柜 | 3 | 个 |  |  |
| 252 | 美术用品收纳柜 | 3 | 个 |  |  |
| 253 | 便携收纳盒-蓝 | 3 | 个 |  |  |
| 254 | 黑白板双面画架 | 3 | 个 |  |  |
| 255 | 原木6人桌（原色） | 6 | 个 |  |  |
| 256 | 19#丽莎教具篮 | 240 | 个 |  |  |
| 257 | 10#丽莎教具篮 | 25 | 个 |  |  |
| 258 | 带蓬小推车 | 4 | 个 |  |  |
| 259 | 互动摇摇床 | 4 | 张 |  |  |
| 260 | 软体阶梯攀爬 | 2 | 个 |  |  |
| 261 | 六边形沙发组合 | 2 | 个 |  |  |
| 262 | 白蜡木贵族·书架 | 4 | 个 |  |  |
| 263 | 白蜡木贵族·圆桌 | 4 | 个 |  |  |
| 264 | 白蜡木贵族·5格矮柜 | 8 | 个 |  |  |
| 265 | 白蜡木贵族·4层高柜 | 4 | 个 |  |  |
| 266 | 白蜡木贵族·椭圆售卖台 | 4 | 个 |  |  |
| 267 | 白蜡木贵族·沙发组合 | 4 | 个 |  |  |
| 268 | 白蜡木贵族·屋形配柜 | 4 | 个 |  |  |
| 269 | 白蜡木贵族售卖组合台B | 4 | 个 |  |  |
| 270 | 便携收纳盒-蓝 | 4 | 个 |  |  |
| 271 | 三角简约帐篷 | 4 | 个 |  |  |
| 272 | 丽莎精简3层收纳柜 | 4 | 个 |  |  |
| 273 | 丽莎精简4层柜 | 4 | 个 |  |  |
| 274 | 丽莎精简4层柜(全背板） | 4 | 个 |  |  |
| 275 | 丽莎精简90°扇形柜 | 8 | 个 |  |  |
| 276 | 丽莎精简双层玩具柜 | 4 | 个 |  |  |
| 277 | 三角简约帐篷 | 4 | 个 |  |  |
| 278 | 丽莎精简3层收纳柜 | 4 | 个 |  |  |
| 279 | 丽莎精简4层柜 | 4 | 个 |  |  |
| 280 | 丽莎精简4层柜(全背板） | 4 | 个 |  |  |
| 281 | 丽莎精简90°扇形柜 | 8 | 个 |  |  |
| 282 | 丽莎精简双层玩具柜 | 4 | 个 |  |  |
| 283 | 美术馆.大象造型6人桌 | 4 | 张 |  |  |
| 284 | 美术馆.原木大象造型椅 | 12 | 张 |  |  |
| 285 | 原木笔筒收纳柜 | 2 | 个 |  |  |
| 286 | 原木八格材料柜 | 3 | 个 |  |  |
| 287 | 原木颜料收纳柜 | 1 | 个 |  |  |
| 288 | 双面画架 | 2 | 个 |  |  |
| 289 | 围裙架 | 1 | 个 |  |  |
| 290 | 美术用品收纳柜 | 2 | 个 |  |  |
| 291 | 美术纸筒柜 | 2 | 个 |  |  |
| 292 | 美术作品晾干架 | 2 | 个 |  |  |
| 293 | 桌面裁纸画架 | 1 | 个 |  |  |
| 294 | 桌面美术画架 | 1 | 个 |  |  |
| 295 | 大纸柜 | 1 | 个 |  |  |
| 296 | 美术多功能收纳架 | 1 | 个 |  |  |
| 297 | 纸张收纳架 | 1 | 个 |  |  |
| 298 | 矮款铁艺美术组合柜 | 1 | 个 |  |  |
| 299 | 原木作品展示架 | 4 | 个 |  |  |
| 300 | 便携收纳盒-蓝 | 1 | 个 |  |  |
| 301 | 美术馆.组合柜A柜 | 1 | 个 |  |  |
| 302 | 美术馆.组合柜B柜 | 1 | 个 |  |  |
| 303 | 美术馆.组合柜C柜 | 1 | 个 |  |  |
| 304 | 原木围裙架 | 4 | 个 |  |  |
| 305 | 陶艺作品收纳柜A柜 | 1 | 个 |  |  |
| 306 | 陶艺作品收纳柜B柜 | 1 | 个 |  |  |
| 307 | 陶艺作品收纳柜C柜 | 1 | 个 |  |  |
| 308 | 美术馆·方形美工桌 | 2 | 套 |  |  |
| 309 | 美术馆.圆凳.H29cm | 20 | 套 |  |  |
| 310 | 橡木纹6人桌 | 5 | 张 |  |  |
| 311 | 新安迪椅 | 24 | 张 |  |  |
| 312 | 丽莎精简3层收纳柜 | 1 | 个 |  |  |
| 313 | 丽莎精简8格万用柜 | 1 | 个 |  |  |
| 314 | 丽莎精简4层柜 | 1 | 个 |  |  |
| 315 | 丽莎精简5格玩具柜 | 4 | 张 |  |  |
| 316 | 白蜡木贵族·书架 | 2 | 个 |  |  |
| 317 | 八大行星地毯 | 1 | 个 |  |  |
| 318 | 月亮沙发 | 1 | 个 |  |  |
| 珑门名苑幼儿园 |  |  |  |  | 91300.00 |
| 319 | 大班双层玩具柜.木纹款 | 4 | 个 |  |  |
| 320 | 大班90°扇形柜.木纹款 | 4 | 个 |  |  |
| 321 | 大班转角柜.木纹款 | 1 | 个 |  |  |
| 322 | 大班直角转角柜.木纹款 | 1 | 个 |  |  |
| 323 | 大班3层柜.木纹款 | 3 | 个 |  |  |
| 324 | 大班3层短柜.木纹款 | 4 | 个 |  |  |
| 325 | 大班4层柜.木纹款 | 4 | 个 |  |  |
| 326 | 大班3层收纳柜.木纹款 | 2 | 个 |  |  |
| 327 | 大班美术作品晾干柜.套件 | 2 | 套 |  |  |
| 328 | 大班美术用品收纳柜 | 2 | 个 |  |  |
| 329 | 大班美术纸筒柜 | 2 | 个 |  |  |
| 330 | 大班白色贵族书架.白色 | 1 | 个 |  |  |
| 331 | 大班阶梯组合柜C柜 | 1 | 个 |  |  |
| 332 | 大班阶梯组合柜B柜 | 1 | 个 |  |  |
| 333 | 大班阶梯组合柜A柜 | 1 | 个 |  |  |
| 334 | 大班售卖柜.木纹款 | 2 | 个 |  |  |
| 335 | 大班美术储物画架 | 2 | 个 |  |  |
| 336 | 大班精简书包鞋综合柜 | 6 | 个 |  |  |
| 337 | 原木圆桌.大班 | 3 | 张 |  |  |
| 338 | 大班原木椅 | 60 | 张 |  |  |
| 339 | 大班定做平板床 | 41 | 张 |  |  |
| 340 | 大班原木活动床 | 19 | 张 |  |  |
| 341 | 大班活动床推车 | 4 | 张 |  |  |
| 342 | 四人圆桌 | 1 | 张 |  |  |
| 343 | 16格木色书架 | 2 | 张 |  |  |
| 344 | 8格木色书架 | 2 | 张 |  |  |
| 345 | 双开门书籍收纳柜 | 2 | 张 |  |  |
| 346 | 带锁双开门四格柜（烤漆白） | 9 | 张 |  |  |
| 347 | 三层抽屉式玩具收纳柜 | 7 | 个 |  |  |
| 348 | 班级活动区单人沙发（蓝色橙色各两张） | 4 | 张 |  |  |
| 349 | 班级综合收纳柜（书籍、饰品收纳） | 2 | 张 |  |  |
| 350 | 3层收纳柜木纹款 | 1 | 张 |  |  |
| 351 | 活动区美工桌(灰黑色搭配，大的灰色，小的黑色) | 2 | 套 |  |  |
| 352 | 活动区地毯 | 1 | 张 |  |  |

## 第三节  技术需求明细

1、货物用途、功能说明

为保障正常教育教学工作开展采购幼儿家私一批。

2、技术要求表

注意：带▲符合的为重点技术参数。带★符号的为实质性条款，若有一条不满足，则不满足招标要求，投标将被否决。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中班白蜡木6人桌 | 1.规格(L120±2cm)*(W60±2cm)*(H52cm±2cm) 2.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强； 3.桌面厚度：30mm±2%，立水宽60mm±2%，厚20mm±2%，桌脚的动感设计，桌脚厚40mm±2%，上粗下细渐变，15°±2%倾斜支撑地面，腾出了更大的使用空间，桌脚安装透明橡胶脚垫，不仅能保护好地板，更能防滑，以保证儿童的安全； 4.桌面四周圆角大弧度设计，弧度达到22cm±2%，配上倒斜边工艺设计； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台稳定性试验、桌台类强度和耐久性实验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2017的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液±2%，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 2 | 中班白蜡木圆桌 | 1.规格(Φ80±2cm)*(H52cm±2cm) 2.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强； 3.桌面厚度：30mm±2%，立水宽60mm±2%，厚20mm±2%，桌脚的动感设计，桌脚厚40mm±2%，上粗下细渐变，15°±2%倾斜支撑地面，腾出了更大的使用空间，桌脚安装透明橡胶脚垫，不仅能保护好地板，更能防滑，以保证儿童的安全； 4.桌面四周圆角大弧度设计，配上倒斜边工艺设计，使用更方便更安全； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台稳定性试验、桌台类强度和耐久性实验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； ▲7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 3 | 中班白蜡木椅 | 1.规格小班：中班：（L34±2cm)*（W32±2cm)*（H50±2cm)（坐高27cm±2cm) 2.座面采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强； ； 3.座板厚度：25mm±2%。靠背及坐板均为弧形部件，靠背弧形内陷深度30~35mm（大中小板稍有差异），坐板弧形内陷深度6~8mm（大中小板稍有差异）更贴合人体姿态，使用更为舒适，桌脚安装透明橡胶脚垫，不仅能保护好地板，更能防滑，以保证儿童的安全；整体椅子全方位圆弧处理，全部孔位五轴CNC加工完成，使椅子坐板、靠背按既定设计倾角组装成型，让儿童使用更安全； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性试验、桌台稳定性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 7.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； ▲8.产品成品外观、木材含水率、警示标识、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素、甲醛释放量、标志、使用说明、椅凳类力学性能等均符合GB 28007-2011儿童家具通用技术条件标准，并由国家家具产品质量监督检验中心检测。 |
| 4 | 中班白蜡木12人书包柜 | 1.规格(L120±2cm)*(W30±2cm)*(H86cm±2cm) 2.采用白蜡木生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，产品透气通风性能好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性清漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液±2%，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 9.书包统一存放处，益于园所环境更整理、整洁；独特明显的标识牌与头像，姓名牌尺寸:L187xW40xH16mm±2%。 |
| 5 | 中班教师办公桌 | 1.规格(L100±2cm)*(W50±2cm)*(H75cm±2cm) 2.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 6 | 中班教师椅 | 1.规格（L42.5±2cm)*（W43±2cm)*（H65.5±2cm)（坐高36cm±2cm) 2.材质采用桦木多层板一次热压成型技术，甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级； 7.椅子靠背个性化设计，简约的造型，一体成型，PP加固角码，更加牢固，椅子脚采用TPR防滑脚套，有效防止划伤底板。 |
| 7 | 中班白蜡木2层矮柜 | 1.规格(L92±2cm)*(W30±2cm)*(H59cm±2cm) 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 8 | 中班白蜡木售卖台 | 1.规格(L122±2cm)*(W152±2cm)*(H137cm±2cm) 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 9 | 中班白蜡木45°2层弧形柜 | 1.规格(L61±2cm)*(W30±2cm)*（H59cm±2cm) 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 10 | 中班白蜡木小屋造型门框 | 1.规格（L87±2cm)*（W15±2cm)*（H163cm±2cm) 2.采用白蜡木+欧松板生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 5. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 6.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 11 | 中班白蜡木3层高柜 | 1.规格（L92±2cm）*（W30±2cm）*（H86±2cm) 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； |
| 12 | 中班白蜡木半圆柜 | 1.规格(L30±2cm)*(W30±2cm)*(H59±2cm) 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 13 | 中班白蜡木3层短柜 | 1.规格(L60±2cm）*(W30±2cm）*(H86±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； |
| 14 | 中班白蜡木书架 | 1.规格(L78±2cm）*(W30±2cm）*(H79.5±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.采取P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便；看不到所有的五金及孔位； 4.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 9.双面使用，一面可根据书籍的大小来自由调节高度，背面可充分利用做收纳与展会均可，实用性强。 |
| 15 | 中班白蜡木2层短柜 | 1.规格(L60±2cm）*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 16 | 中班美术用品收纳柜 | 1.规格(L103±2cm）x(W40±2cm）x(H65±2cm）（含轮子） 2.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，水性漆采用GBT 1741-2007耐霉菌性能测试达到0级； 4.五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； |
| 17 | 中班白蜡木2层转角柜 | 1.规格(L30±2cm）*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 18 | 中班白蜡木3层矮柜 | 1.规格(L92±2cm）*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 19 | 中班定做白蜡木12格鞋柜 | 1.规格(L110±2cm）*(W30±2cm）*(H30.4±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 20 | 大班白蜡木6人桌 | 1.规格(L120±2cm）*(W60±2cm）*(H55±2cm） 2.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强； 3.桌面厚度：30mm±2%，立水宽60mm±2%，厚20mm±2%，桌脚的动感设计，桌脚厚40mm±2%，上粗下细渐变，15°±2%倾斜支撑地面，腾出了更大的使用空间，桌脚安装透明橡胶脚垫，不仅能保护好地板，更能防滑，以保证儿童的安全； 4.桌面四周圆角大弧度设计，弧度达到22cm±2%，配上倒斜边工艺设计，使用更方便更安全； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台稳定性试验、桌台类强度和耐久性实验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 21 | 大班白蜡木4人桌 | 1.规格(L78±2cm）*(W78±2cm）*(H55±2cm） 2.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强； 3.桌面厚度：30mm±2%，立水宽60mm±2%，厚20mm±2%，桌脚的动感设计，桌脚厚40mm±2%，上粗下细渐变，15°倾斜支撑地面，腾出了更大的使用空间，桌脚安装透明橡胶脚垫，不仅能保护好地板，更能防滑，以保证儿童的安全； 4.桌面四周圆角大弧度设计，弧度达到22cm±2%，配上倒斜边工艺设计，使用更方便更安全； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台稳定性试验、桌台类强度和耐久性实验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 22 | 大班白蜡木圆桌 | 1.规格(Φ80±2cm）*(H55±2cm） 2.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强； 3.桌面厚度：30mm±2%，立水宽60mm±2%，厚20mm±2%，桌脚的动感设计，桌脚厚40mm±2%，上粗下细渐变，15°±2%倾斜支撑地面，腾出了更大的使用空间，桌脚安装透明橡胶脚垫，不仅能保护好地板，更能防滑，以保证儿童的安全； 4.桌面四周圆角大弧度设计，配上倒斜边工艺设计，使用更方便更安全； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台稳定性试验、桌台类强度和耐久性实验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 23 | 大班白蜡木椅 | 1.规格大班：（L37±2cm）*（W35.5±2cm）*（H53±2cm）（座高29cm±2cm） 2.座面采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强； ； 3.座板厚度：25mm±2%。靠背及坐板均为弧形部件，靠背弧形内陷深度30~35mm（大中小板稍有差异），坐板弧形内陷深度6~8mm（大中小板稍有差异）更贴合人体姿态，使用更为舒适，桌脚安装透明橡胶脚垫，不仅能保护好地板，更能防滑，以保证儿童的安全；整体椅子全方位圆弧处理，全部孔位五轴CNC加工完成，使椅子坐板、靠背按既定设计倾角组装成型，让儿童使用更安全； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性试验、桌台稳定性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 7.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 24 | 大班白蜡木12人书包柜 | 1.规格(L120±2cm）*(W30±2cm）*(H86±2cm） 2.采用白蜡木生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性清漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 9.书包统一存放处，益于园所环境更整理、整洁；独特明显的标识牌与头像，姓名牌尺寸:L187xW40xH16mm±2%。 |
| 25 | 大班教师办公桌 | 1.规格(L100±2cm）*(W50±2cm）*(H75±2cm） 2.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 26 | 大班教师椅 | 1.规格（L42.5±2cm）*（W43±2cm）*（H65.5±2cm）（座高36cm±2cm） 2.材质采用桦木多层板一次热压成型技术，甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级； 7.椅子靠背个性化设计，简约的造型，一体成型，PP加固角码，更加牢固，椅子脚采用TPR防滑脚套，有效防止划伤底板。 |
| 27 | 大班白蜡木衣帽饰品架 | 1.规格(L80±2cm）*(W30±2cm）*(H120±2cm） 2.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强；镜面材质采用亚克力，透光好、美观平整、不易碎； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 28 | 大班白蜡木互动化妆台 | 1.规格化妆台：(L60±2cm）*(W26±2cm）*(H60±2cm）凳子：(L24±2cm）*(W15±2cm）*(H22±2cm） 2.采用白蜡木生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 4.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台稳定性试验、桌台类强度和耐久性实验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 5. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 6.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 29 | 大班白蜡木椭圆售卖台 | 1.规格(L94±2cm）*(W30±2cm）*(H137±2cm） 2.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强，板材表面做特殊纹路处理，凹凸感 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便； 5.图案采用油墨打印工艺，提高图案在板材上的附着力； 6.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 7.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 8. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 9.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 9.上下黑白板使用，使柜子的使用率更高，背面还可做收纳功能，丰富区角游戏和小朋友们的互动。 |
| 30 | 大班白蜡木90°弧形柜 | 1.规格(L84±2cm）*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 31 | 大班白蜡木4格矮柜 | 1.规格(L92±2cm）*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 32 | 大班白蜡木45°2层弧形柜 | 1.规格(L61±2cm)*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 33 | 大班白蜡木45°3层弧形柜 | 1.规格(L61±2cm）*(W30±2cm）*(H86±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 34 | 大班白蜡木森林之家造型门 | 1.规格(L80±2cm）*(W28±2cm）*(H148±2cm） 2.采用白蜡木+欧松板生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 5. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 6.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 7.书写白板还能随意更改主题，让小朋友百看不厌。 |
| 35 | 大班白蜡木2层转角柜 | 1.规格(L30±2cm）*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 36 | 大班白蜡木直角柜 | 1.规格(L50±2cm）*(W50±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 37 | 大班白蜡木2层矮柜 | 1.规格(L92±2cm）*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 38 | 大班白蜡木书架 | 1.规格(L78±2cm）*(W30±2cm）*(H79.5±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.采取P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便；看不到所有的五金及孔位； 4.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 9.双面使用，一面可根据书籍的大小来自由调节高度，背面可充分利用做收纳与展会均可，实用性强。 |
| 39 | 大班白蜡木屋形配柜 | 1.规格(L50±2cm）*(W30±2cm）*(H108±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 40 | 大班白蜡木3层矮柜 | 1.规格(L92±2cm）*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 41 | 大班白蜡木4层高柜 | 1.规格(L92±2cm）*(W30±2cm）*(H86±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 42 | 大班白蜡木3层高柜.全背板 | 1.规格(L92±2cm）*(W30±2cm）*(H86±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 43 | 大班白蜡木3层矮柜 | 1.规格(L92±2cm）*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 44 | 大班白蜡木半圆柜 | 1.规格(L30±2cm）*(W30±2cm）*(H59±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级. |
| 45 | 大班白蜡木造型门A | 1.规格(L65±2cm）*(H145±2cm） 2.采用白蜡木生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 5. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 6.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 7.书写透明板能随意更改主题。 |
| 46 | 大班美术用品收纳柜 | 1.规格(L103±2cm）x(W40±2cm）x(H65±2cm）（含轮子） 2.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，水性漆采用GBT 1741-2007耐霉菌性能测试达到0级； 4.五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 47 | 大班美术纸筒柜 | 1.规格(L40±2cm）*(W40±2cm）*(H58±2cm）（含轮） 2.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 48 | 大班4层置物架 | 1.规格(L92±2cm）*(W30±2cm）*(H120±2cm） 2.材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 49 | 大班定做白蜡木12格鞋柜 | 1.规格(L110±2cm）*(W30±2cm）*(H30.4±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级. |
| 50 | 大班定做白蜡木6格鞋柜 | 1.规格(L56±2cm）*(W30±2cm）*（H30.4±2cm） 2.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7. 产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 51 | 美术馆·方形美工桌 | 1.规格(L110±2cm）*(W80±2cm）*(H55±2cm）（2张） 2.主材质采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合GB 18580-2017标准要求； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； |
| 52 | 美术馆.圆凳.H29cm | 1.规格(Φ25±2cm）*(H29±2cm） 2.主材质：采用实木桦木+多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； |
| 53 | 美术馆.组合柜A柜 | 1.规格(L120±2cm）*(W30±2cm）*(240±2cm） 2.产品主要采用橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈12.2%，； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级，符合GB 28007-2011标准要求； |
| 54 | 美术馆.组合柜B柜 | 1.规格(L120±2cm）*(W30±2cm）*(240±2cm） 2.产品主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈12.2%（±2%） 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级，符合GB 28007-2011标准要求。 8.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 55 | 美术馆美术用品收纳柜 | 1.规格(L103±2cm）*(W40±2cm）*(H65±2cm）（含轮子） 2.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，水性漆采用GBT 1741-2007耐霉菌性能测试达到0级； 4.五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级。 |
| 56 | 美术馆美术纸筒柜 | 1.规格(L40±2cm）*(W40±2cm）*(H58±2cm）（含轮） 2.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级。 |
| 57 | 美术馆美术作品晾干架 | 1.规格(L50±2cm）*(W40±2cm）*(H79±2cm） 2.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 7.方便美术成品的放置、晾干，防止美术颜料污染园所地板，铁网架方便拆卸。 |
| 58 | 原木颜料收纳柜 | 1.规格(L120±2cm）*(W30±2cm）*(H90±2cm） 2.主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈12.2%；安装防潮脚钉； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 |
| 59 | 原木八格材料柜 | 1.规格(L90±2cm）*(W30±2cm）*(H81±2cm） 2.主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈12.2%（±2%）；安装防潮脚钉； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 |
| 60 | 大纸柜 | 1.规格(L80±2cm）*(W60±2cm）*(H192±2cm） 2.材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； 7.可方便于存放纸张，防止滑落，实用性更强。 |
| 61 | 科学室原木6人桌（原色） | 1.规格(L120±2cm）*(W60±2cm）*(H52±2cm） 2.产品采用橡胶木搭配橡胶拼版生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，立水宽60mm（±2%），厚20mm（±2%），承载力佳。桌面厚度为30MM（±2%），桌脚为44x44mm（±2%）木方，一棱边圆R25（±2%）圆角，其余三棱边圆R10（±2%）圆角；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈12.2%，； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 7.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； |
| 62 | 科学室原木椅 | 1.规格中班（L29.5±2cm）*（W30±2cm）*（H50±2cm）（座高27cm±2cm） 2.产品采用橡胶木搭配实木多层板生产加工而成，椅脚1.规格为45*23MM（±2%）；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率12.2%（±2%） 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、板凳类力学性能均符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。椅脚底部安装橡皮垫，减省移动的噪音而且保护地板； 7.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：涂层切割法，应不低于2级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。； |
| 63 | 科学室原木2层柜 | 1.规格(L90±2cm）*(W30±2cm）*(H60±2cm） 2. 产品采用16mm±2%橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈12.2%±2%；安装防潮脚钉； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5．柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级。 |
| 64 | 科学室原木5格分区柜（原色） | 1.规格(L90±2cm）*(W30±2cm）*(H60±2cm） 2. 产品采用16mm±2%橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率12.2%；安装防潮脚钉； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5．柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级。 |
| 65 | 建构室原木6人桌（原色） | 1.规格(L120±2cm）*(W60±2cm）*(H52±2cm） 2.产品采用橡胶木搭配橡胶拼版生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，立水宽60mm±2%，厚20mm±2%，承载力佳。桌面厚度为30MM±2%，桌脚为44x44mm±2%木方，一棱边圆R25圆角，其余三棱边圆R10圆角；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈12.2%，； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件选用五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 7.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%不低于2级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级。 |
| 66 | 建构室原木椅 | 1.规格中班（L29.5±2cm）*（W30±2cm）*（H50±2cm）（座高27cm±2cm） 2.产品采用橡胶木搭配实木多层板生产加工而成，椅脚1.规格为45*23MM±2%；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率12.2%±2%； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、板凳类力学性能均符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。椅脚底部安装橡皮垫，减省移动的噪音而且保护地板； 7.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：涂层切割法，应不低于2级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 67 | 建构室原木3层收纳柜（原色） | 1.规格(L90±2cm）*(W30±2cm）*(H81±2cm） 2.产品采用16mm±2%橡木拼板，实木材料生产加工而成，健康，承载力佳，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率12.2%±2%；安装防潮脚钉； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件选用五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5．柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级。 |
| 68 | 建构室原木2层柜 | 1.规格(L90±2cm）*(W30±2cm）*(H60±2cm） 2.产品采用16mm±2%橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率12.2%±2%；安装防潮脚钉； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5．柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级. |
| 69 | 原木涂色6人桌 | 规格：L120xW60xH52、55cm（±2cm） 1.产品采用橡胶木搭配实木多层板生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，承载力佳。桌面厚度为30MM，桌脚为45*45MM（±2%）；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2% 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7.桌面面板特别的涂色工艺设计，淡淡的乳白色，给小朋友一种舒适、温馨的感觉。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 70 | 原木涂色4人桌 | 规格：L60xW60xH49、52、55cm（±2cm） 1.产品采用橡胶木搭配橡胶拼版产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，承载力佳。桌面厚度为30MM（±2%），桌脚为45*45MM（±2%）；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%）； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7.桌面面板特别的涂色工艺设计，淡淡的淡绿色，给小朋友一种舒适、温馨的感觉。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 71 | 原木原色12格书包鞋柜 | 规格：L119xW30xH114cm（±2cm） 1.产品采用16mm（±2%）橡木拼板，实木材料生产加工而成，健康，承载力佳，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%）；柜子层板边框采用涂色工艺设计；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 7.每个柜子都有独特的标示卡和头像，符合幼儿个性化。 8.书包统一存放处，益于园所环境更整理、整洁。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 72 | 毛巾架 | 规格：L141×W50×H118cm（±2cm）含轮 1.主要采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合GB18580-2001标准要求； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； 6.挂钩未检出铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯、多溴二苯醚等有害物质。 7.毛巾统一晾挂，益于园所环境管理的整理和整洁，侧板动物造型设计，符合幼儿园特性。 |
| 73 | 原木活动床 | 规格：L140xW66xH17cm（±2cm） 1.采用樟子松生产加工而成； 2.床板中的甲醛释放量经GB 18580-2001标准检测为P2级且甲醛释放量≤0.1mg/L；产品木制件表面涂层可迁移元素均符合GB 28007-2011标准要求； 3.产品木制件外观、涂层件外观、边缘及尖端、突起物、床铺面冲击试验、警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于3级； 5.原木活动床符合GB 28007-2011通用技术标准要求。 |
| 74 | 原木绿色熊猫造型椅 | 规格：座高27CM（±2cm） 1.产品主要采用橡胶木搭配实木多层板生产加工而成，椅脚规格为45*23MM（±2%）；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%）（±2%）；独特的动物造型背板采用E0级多层板，给小朋友增加更多的童趣； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、边缘及尖端、突起物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。椅脚底部安装橡皮垫，减少移动的噪音而且保护地板； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7.椅子座板和靠背板特别的涂色工艺设计，淡淡的草绿色，给小朋友一种舒适、温馨的感觉。适用年龄：3岁～6岁. |
| 75 | 原木蓝色小熊造型椅 | 规格：座高29CM（±2cm） 1.产品主要采用橡胶木搭配实木多层板生产加工而成，椅脚规格为45*23MM（±2%）；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%）（±2%）；独特的动物造型背板采用E0级多层板，给小朋友增加更多的童趣； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、边缘及尖端、突起物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。椅脚底部安装橡皮垫，减少移动的噪音而且保护地板； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7.椅子座板和靠背板特别的涂色工艺设计，淡淡的天蓝色，给小朋友一种舒适、温馨的感觉。适用年龄：3岁～6岁. |
| 76 | 运床活动轮 |  |
| 77 | 原木5格分区柜 | 规格：L90xW30xH60cm（±2cm） 1..产品采用16mm橡胶木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；柜子层板边框采用特别的涂色工艺设计；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件选用，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7.配上教具篮、教具盒更加方便使用，实用性更强。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 78 | 原木2层收纳柜 | 规格：L90xW30xH60cm（±2cm） 1..产品采用16mm橡胶木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%，；柜子层板边框采用特别的涂色工艺设计；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70（±2%）℃不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7.配上教具篮、教具盒更加方便使用，实用性更强。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 79 | 原木半圆柜 | 规格：L30xW30xH60cm（±2cm） 1. 产品采用16mm橡胶木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 7.可搭配其它柜子任意组合，自由度高，实用性更强。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 80 | 原木45°扇形柜 | 规格：L61xW30xH60cm（±2cm） 1. 产品采用16mm橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 7.可搭配其它柜子任意组合，自由度高，实用性更强。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 81 | 原木90°扇形柜 | 规格：L84×W38×H60cm（±2cm） 1. 产品采用16mm橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 7.可搭配其它柜子任意组合，自由度高，实用性更强。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 82 | 原木3层收纳柜 | 规格：L90xW30xH81cm（±2cm） 1.产品采用16mm橡胶木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；柜子层板边框采用特别的涂色工艺设计；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7.配上教具篮、教具盒更加方便使用，实用性更强。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 83 | 美术用品收纳柜 | 规格：L103×W40×H65cm（±2cm，不含轮子） 1.主材质采用P2多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品甲醛释放量甲醛释放量≤0.2mg/L； 6.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性、耐湿性、耐干热、附着力、涂层耐磨性、抗冲击不低于2级，及耐冷热温差等均符合GB 28007-2011标准要求； 7.方便美术成品的统一收纳，益于园所环境的整理、整洁。 |
| 84 | 原木透明画板柜 | 规格：L80×W30×H131cm（±2cm） 1.产品采用16mm橡木拼板搭配实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.透明画板材质采用亚克力，透光好；画板湿水即可擦干净； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7.产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 8.可搭配柜子使用，让小朋友展示自己的创意涂鸦。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 85 | 原木4层短柜 | 规格：L60×W30×H81cm（±2cm） 1. 产品采用16mm橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5．柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7．配上教具篮、教具盒更加方便使用，实用性更强。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 86 | 原木书架 | 规格：L90×W30×H85cm（±2cm） 1.产品采用16mm橡胶木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；柜子层板采用特别的涂色工艺设计点缀；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 |
| 87 | 原木弧形栅栏 | 规格：L99×W25×H60MM（±2cm）. 1.产品主要采用16mm橡木拼板+多层板，实木材料生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．栏栅的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合GB/T 14532-2008《办公家具 木制柜、架》的有关规定； 4．栏栅的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 5.独特的弧形栏柵，打造个性课室，给小朋友增加更多的童趣。 6.栏栅保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 88 | 原木阶梯组合柜 | 规格：A:L30×W30×H41cm B:L30×W30×H60cm C:L30×W30×H81cm（±2cm） 1. 产品采用16mm橡胶木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5．柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7．配上教具篮、教具盒更加方便使用，实用性更强。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 89 | 桌面纸架 | 规格：L50xW20xH12cm（±2cm） 1.主材质采用P2多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； 6.放置美术用品，亦可方便小朋友画画纸自由裁剪长短使用，实用性更强。 |
| 90 | 原木涂色带门柜 | 规格：L90×W30×H60cm（±2cm） 1.产品采用16mm橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；柜子层板边框采用特别的涂色工艺设计； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.图案采用油墨打印工艺 ，提高图案在板材上的附着力；柜子门板采用液压合页缓冲设计，有效保护小朋友的安全； 4.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角；安装防潮脚钉。 8.两边柜子门板特别的涂色相间设计，淡淡的草绿给小朋友一种舒适、温馨的感觉适用年龄：3岁～6岁。 |
| 91 | 美术作品晾干柜 | 规格：L50×W40×H79cm（±2cm） 1.主材质采用P2多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.方便美术成品的放置、晾干，防止美术颜料污染园所地板，铁网架方便拆卸。 |
| 92 | 4层置物架 | 规格：L92xW30xH120cm（±2cm） 1.材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； 6.配上教具篮、教具盒更加方便使用，实用性更强。 |
| 93 | 原木2层转角柜 | 规格：L30xW30xH60cm（±2cm） 1. 产品采用16mm橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 7.可搭配其它柜子任意组合，自由度高，实用性更强。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 94 | 经典木语互动衣帽鞋柜 | 规格：L93×W40×H110CM（±2cm，含轮子） 1.采用健康刨花板生产加工而成；镜面材质采用亚克力，透光好、美观平整、不易碎； 安装滑轮方便移动； 2.整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量≤0.1mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求。 |
| 95 | 星星小拉车-红 | 规格：L35xW33xH22cm（±2cm） 1.主材质采用P2多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； |
| 96 | 原木百变造型门D款 | 规格：L98xH140cm（±2cm） 1.产品采用16mm橡木拼板，实木材料生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），采用的布艺符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，均未检测出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，PH值为6.6； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.可搭配柜子使用，营造不一样的区域风格。 |
| 97 | 原木百变书写黑白板 | 规格：L90×W57cm（±2cm） 1.边框采用多层板，实木材料生产加工而成，健康，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.黑板带磁性，方便教学工作的进行；适用于柜子后面的搭配，亦可安装在墙上，自由度高，实用性强。 |
| 98 | 布偶收纳架 | 规格：L50×W50×H115cm（±2cm） 1.材质采用P2多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； 6.方便收纳布偶娃娃，实用性更强。 |
| 99 | 阅读座椅 | 规格：L90×W48×H60cm（±2cm） 1.主材质采用P2多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； 6.座椅下面可搭配双孔教具盒，背面可摆放书籍，一物三用，实用性强。 |
| 100 | 阶梯攀爬跷跷板 | 规格：L120×W63×H30cm（±2cm） 1.主材质采用P2多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； 6.搭配区角使用，可双面使用，不同区角有不同的功能，实用性更强。 |
| 101 | 原木直角转角柜 | 规格：L50xW50xH60cm（±2cm） 1. 产品采用16mm橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 7.可搭配其它柜子任意组合，自由度高，实用性更强。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 102 | 原木小屋造型门 | 规格：L94xH158cm（±2cm） 1.产品采用16mm橡胶木拼板搭配实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），，采用的布艺符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，均未检测出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，PH值为6.6； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.可搭配柜子使用，营造不一样的区域风格。 |
| 103 | 原木售卖台 | 规格：L80xW37.5xH138cm（±2cm） 1.产品采用16mm橡胶木拼板搭配实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.采用的布艺符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，均未检测出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，PH值为6.6（±2%）； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%（±2%）不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 7.产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 8.造型独特、易安装，搭配柜子使用，营造不一样的区域风格。适用年龄：3岁～6岁。 |
| 104 | 小屋收纳盒 | 规格：L45xW38xH42cm（±2cm） 1.材质主要采用P2多层板，圆框采用透明亚克力，透光好；甲醛释放量≤0.1mg/L.健康、、创造大自然课室，享受大自然环境。美观耐用，使用寿命更加长久； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.搭配区角使用，可收纳玩具、积木等，造型独特，实用性强。 |
| 105 | 视听收纳架 | 规格：L40×W30×H32cm（±2cm） 1.主材质采用P2多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； 6.试听设备的统一收纳处，益于园所环境管理的整理和整洁。 |
| 106 | 方形美工桌 | 规格：L110×W80×H55cm±2cm（2张，±2cm） 1.主材质采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合GB 18580-2017标准要求； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； |
| 107 | 蒙泰基造型门B款 | 规格：L120xW42xH146cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2. 水性漆耐黄变性能的指标小于1.5，符合GB/T 23999-2009、GB/T 23987-2009的标准要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.门的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均倒圆角处理，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害。 |
| 108 | 蒙泰基2层活动柜.波纹背板 | 规格：L92xW30xH59cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，材料断面纹理清晰，材料强度高、耐候性佳，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.柜子使用最新研发设计的功能性背板，可选购绒布/半透波纹/透明亚克力背板，背板可以任意更换； 7.柜子采用共聚PP料（聚丙烯）多档位层板支撑条（每档H28mm（±2%）），方便层板高度调节，满足教学需求； 8.波纹背板，半透明材质的背板设计，柜子可以任意组合，满足任何教学方式； 9.柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可翻折围脚配合塑料尼龙连接件，加上TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 |
| 109 | 蒙泰基互动灶台 | 规格：L41xW39xH49cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级。 |
| 110 | 蒙泰基互动洗菜台 | 规格：L41xW37xH49cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级。 |
| 111 | 蒙泰基5格玩具柜.波纹背板 | 规格：L92xW30xH59cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，材料断面纹理清晰，材料强度高、耐候性佳，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.柜子使用功能性背板，可选购绒布/半透波纹/透明亚克力背板，背板可以任意更换； 7.波纹背板，半透明材质的背板设计，柜子可以任意组合，满足任何教学方式； 8.柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可翻折围脚配合塑料尼龙连接件，加上TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 |
| 112 | 蒙泰基90°弧形柜 | 规格：L60xW60xH59cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，材料断面纹理清晰，材料强度高、耐候性佳，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.柜子使用最新研发设计的功能性背板，背板可以任意更换；具有展报功能的作用。 |
| 113 | 蒙泰基3层活动柜（矮）.波纹背板 | 规格：L92xW30xH59cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，材料断面纹理清晰，材料强度高、耐候性佳，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.柜子使用功能性背板，可选购绒布/半透波纹/透明亚克力背板，背板可以任意更换； 7.波纹背板，半透明材质的背板设计，柜子可以任意组合，满足任何教学方式； 8.柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可翻折围脚配合塑料尼龙连接件，加上TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 |
| 114 | 蒙泰基2层弧形柜 | 规格：L57xW30xH59cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，材料断面纹理清晰，材料强度高、耐候性佳，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.柜子使用功能性背板，背板可以任意更换；具有展报功能的作用； 7.柜子弧长340mm（±2%），可搭配柜子任意组合使用，自由度高，实用性。 |
| 115 | 蒙泰基4格玩具柜.波纹背板 | 规格：L92xW30xH80cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，材料断面纹理清晰，材料强度高、耐候性佳，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.柜子使用功能性背板，可选购绒布/半透波纹/透明亚克力背板，背板可以任意更换； 7.波纹背板，半透明材质的背板设计，柜子可以任意组合，满足任何教学方式； 8.柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可翻折围脚配合塑料尼龙连接件，加上TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 |
| 116 | 蒙泰基4层活动柜.波纹背板 | 规格：L92xW30xH80cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，材料断面纹理清晰，材料强度高、耐候性佳，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.柜子使用最新研发设计的功能性背板，可选购绒布/半透波纹/透明亚克力背板，背板可以任意更换； 7.波纹背板，半透明材质的背板设计，柜子可以任意组合，满足任何教学方式； 8.柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可翻折围脚配合塑料尼龙连接件，加上TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 |
| 117 | 蒙泰基6格玩具柜.波纹背板 | 规格：L92xW30xH80cm（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，材料断面纹理清晰，材料强度高、耐候性佳，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 6.柜子使用功能性背板，可选购绒布/半透波纹/透明亚克力背板，背板可以任意更换； 7.波纹背板，半透明材质的背板设计，柜子可以任意组合，满足任何教学方式； 8.柜脚采用独特功能性配件组装，可翻折围脚配合塑料尼龙连接件，加上TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 |
| 118 | 蒙泰基书架 | 规格：L92*W37*H81CM（±2%） 1.材质采用桦木实木多层板，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 7.柜子采用共聚PP料（聚丙烯）多档位层板支撑条（每档H28mm（±2%）），方便层板高度调节，满足教学需求； 6.柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装，方便随意的移动柜子。 |
| 119 | 蒙泰基圆桌台面.Φ90cm | 规格：Φ90xH45cm（±2%） 1.桌面采用桦木多层板，材质性能稳定，不易变形，甲醛释放量＜0.1mg/L，桌腿采用桦木实木，桌脚直径Ф45mm（±2%），螺旋安装桌脚，安装底座规格L190xW150xH65mm，材料天然、，并且坚固耐用； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.桌脚采用塑料连接件，无需任何五金安装，螺旋柱脚，线条圆润流畅柔美，能减少磕碰的意外。 |
| 120 | 蒙泰基6人桌 | 规格：L120xW60xH45cm 1.桌面采用桦木多层板，材料，材质性能稳定，不易变形，甲醛释放量＜0.1mg/L，桌腿采用桦木实木，桌脚直径Ф45mm，螺旋安装桌脚，安装底座规格L190xW150xH65mm，材料天然、，并且坚固耐用； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.桌脚采用塑料连接件，无需任何五金安装，螺旋柱脚，线条圆润流畅柔美，能减少磕碰的意外。 ▲提供成品CMA、CNAS认证国家家具产品质量监督检验中心出具的合格检测报告。（检测项目包括但不限于外观、木材含水率、警示标识、木制件表面涂层、边缘及尖端、突出物、塑料有害物质限量、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、桌台类力学性能、标志、使用说明等） |
| 121 | 蒙泰基椅子.小班 | 规格：L34.5xW32xH46cm（座高25cm） 1.材质采用桦木多层板一次热压成型技术，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级； 6.椅子靠背个性化设计，简约的造型，一体成型，PP加固角码，更加牢固，椅子脚采用TPR防滑脚套，有效防止划伤底板。 |
| 122 | 蒙泰基椅子.中班 | 规格：L38xW36xH53.5cm（座高28cm） 1.材质采用桦木多层板一次热压成型技术，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级； 6.椅子靠背个性化设计，简约的造型，一体成型，PP加固角码，更加牢固，椅子脚采用TPR防滑脚套，有效防止划伤底板。 |
| 123 | 蒙泰基椅子.大班 | 规格：L38xW37xH56.5cm（座高31cm） 1.材质采用桦木多层板一次热压成型技术，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于2级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于2级； 6.椅子靠背个性化设计，简约的造型，一体成型，PP加固角码，更加牢固，椅子脚采用TPR防滑脚套，有效防止划伤底板。 |
| 124 | 内堆叠儿童床 | 尺寸：130×56×23.5cm。 1、框体采用15mm厚三聚氰胺贴面 胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）床板为9mm双面贴奥古曼胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、采用塑料床脚，可堆叠。 6、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |
| 125 | 蒙泰基教具篮.19# | 规格：L26xW28xH19cm 1.采用PP材料一次成型； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准； 3.盒子外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害； 4.搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 126 | 蒙泰基教具篮.10# | 规格：L20xW28xH15cm 1.采用PP材料一次成型； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准； 3.盒子外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害； 4.搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 127 | 儿童床 | 1.1材质:基材为多层胶合板，接口为紫色塑胶； |
|  |  | 1.2尺寸：≥130*60*60cm； |
|  |  | 1.3E0级标准，执行标准符合SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》标准要求、GB28007-2011儿童家具通用技术条件。符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉； |
|  |  | 1.4说明：饰纸超高温贴压，耐磨、耐高温、防水、耐腐、耐冷热温差、耐干热、附着力强、抗冲击力强；附着力1级、耐湿热1级、耐干热1级、耐磨力1级、抗冲击力2级。无危险性边缘、尖端及突出物，倒圆倒角≤15mm,以榫接及扣接组合,产品中无危险玻璃部件。 |
| 128 | 床架 | 2.1材质:基材为多层胶合板； |
|  |  | 2.2尺寸：≥132*57*28CM，厚度≥6cm； |
|  |  | 2.3E0级标准符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉； |
|  |  | 2.4说明：饰纸超高温贴压，耐磨、耐高温、防水、耐腐、耐冷热温差、耐干热、附着力强、抗冲击力强；附着力1级、耐湿热1级、耐干热1级、耐磨力1级、抗冲击力2级。无危险性边缘、尖端及突出物，倒圆倒角≤15mm,以榫接及扣接组合,产品中无危险玻璃部件。 |
| 129 | 口杯架 | 3.1颜色：原木色； |
|  |  | 3.2材质：楸木； |
|  |  | 3.3尺寸：上部分 长75cm,宽15cm，高97cm；下部分 长80cm,宽26cm,高27cm； |
|  |  | 3.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆：采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉； 柜边均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，双开门款式。 |
| 130 | 毛巾架 | 4.1颜色：白色； |
|  |  | 4.2材质：不锈钢烤漆； |
|  |  | 4.3尺寸：高120厘米，毛巾间距15厘米，最下面一层离地50厘米，毛巾行间距35厘米；长100CM，高118cm,宽5cm，脚长cm,宽5cm； |
|  |  | 4.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准；油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；底部带有万向轮4个，架转角及接口均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，架身分三层，每层6个钩子，共计18个，底部4个万向轮。 |
| 131 | 儿童椅子 | 5.1颜色：原木色； |
|  |  | 5.2材质:双面楸木； |
|  |  | 5.3尺寸：≥30*28*52/56/60CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 5.4E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉； |
|  |  | 5.5说明：小班：30*28*52CM，中班：30*28*56CM，大班30*28*60CM。榫卯结构，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；背部导弧形，根据人体工程力学，舒适度高。内装塞角，连接加固。面板直边铣指甲圆边、拐角铣20mmR园，双面均衡涂饰隐孔亚光水性漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，附着力、耐湿热、耐干热、耐磨力、抗冲击力不小于3级。 |
| 132 | 角色组合 | 6.1颜色：原木色； |
|  |  | 6.2材质：双面楸木,面板厚度≥2CM； |
|  |  | 6.3尺寸：衣柜50*30*130CM，角色床100*50*45CM； |
|  |  | 6.4说明：两件套，包含衣柜和角色床；E0级标准，符合GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验第2部分：椅凳类稳定性》的要求，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准；油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉，组合分为衣柜、床、椅子，款式可选。 |
| 133 | 沙发组合 | 7.1颜色：软包麻布深蓝色、木质部分为原木色； |
|  |  | 7.2材质：双面楸木,木框架结构，P2夹板，麻布面料，海棉为20密度海棉，座高为为28CM.木头脚高13CM； |
|  |  | 7.3尺寸：①L105W*51*H50CM，②L&6*W51*H50CM③48*51*50CM，④L70*W408H24CM ⑤L40*W40*H24CM； |
|  |  | 7.4说明：说明：五件套，包括单人椅、双人椅、三人椅、茶几、边柜；E0级标准，符合GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验第2部分：椅凳类稳定性》的要求，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准；油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉。 |
| 134 | A字型双层黑板柜 | 8.1颜色：原木色； |
|  |  | 8.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 8.3尺寸：L100*W60*H100CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 8.4E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；造型侧面呈A字形，正方两面黑板，下层为五门两格，柜底有万向轮。 |
| 135 | 收纳小轿车 | 9.1颜色：原木色； |
|  |  | 9.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 9.3尺寸：L78*W32*H41CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 9.4E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准，油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；榫卯结构，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理；成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，木制手推拉把手，车底有万向轮。 |
| 136 | 收纳卡卡丁车 | 10.1颜色：原木色； |
|  |  | 10.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 10.3尺寸：L73*W30*H41CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 10.4E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准，油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉，木制手推拉把手，车底有万向轮。 |
| 137 | 多层纸柜 | 11.1颜色：原木色； |
|  |  | 11.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 11.3尺寸：L60*W50*h 8CM，厚度≥1.5CM； |
|  |  | 11.4E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，底部带万向轮。 |
| 138 | 美工多用柜 | 12.1颜色：原木色； |
|  |  | 12.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 12.3尺寸：L75*W50*H85CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 12.4E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；正面为多格，侧面有收纳，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，柜底有万向轮。 |
| 139 | 趣玩桌 | 13.1颜色：原木色； |
|  |  | 13.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 13.3尺寸：L100*W62*H40CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 13.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；桌面凹陷，四周不规则边沿，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 |
| 140 | 衣帽架 | 14.1颜色：原木色； |
|  |  | 14.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 14.3尺寸：≥L80*W34*H110CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 14.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；底部万向轮，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，架底有万向轮。 |
| 141 | 高低美工架 | 15.1颜色：原木色； |
|  |  | 15.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 15.3尺寸：L120*W30*H140CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 15.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 |
| 142 | A型美工架 | 16.1颜色：原木色； |
|  |  | 16.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 16.3尺寸：L120*W30*H140CM，厚度≥1.5CM； |
|  |  | 16.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 |
| 143 | 魔镜柜 | 17.1颜色：原木色； |
|  |  | 17.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 17.3尺寸：L70*W35*H91cm，厚度≥2CM； |
|  |  | 17.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，柜上有镜子，柜下有收纳抽拉格。 |
| 144 | 画板 | 18.1颜色：原木色； |
|  |  | 18.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 18.3尺寸：L80*w60*H70，板60*41CM； |
|  |  | 18.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 |
| 145 | 角色组合 | 19.1颜色：原木色； |
|  |  | 19.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 19.3尺寸：衣柜L50*W30*H130CM，角色床L100*W50*H45CM； |
|  |  | 19.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，组合分为衣柜、床、椅子，衣柜有门。 |
| 146 | 画板 | 20.1颜色：原木色； |
|  |  | 20.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 20.3尺寸：：L50*w60*H107，板60*41CM； |
|  |  | 20.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 |
| 147 | 收纳柜 | 21.1颜色：原木色； |
|  |  | 21.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 21.3尺寸：L100*W30*H88CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 21.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，收纳柜有柜门，有镂空格，柜底有万向轮。 |
| 148 | 高低收纳柜 | 22.1颜色：原木色； |
|  |  | 22.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 22.3尺寸：L100*W30* H88CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 22.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，收纳柜为高低三层，有柜门，柜底有万向轮。 |
| 149 | 艺术黑板柜 | 23.1颜色：柜面原木色，黑板为黑色； |
|  |  | 23.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 23.3尺寸：L110*w30*H80cm，厚度≥2CM； |
|  |  | 23.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；黑板为长方形上方两圆角，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，柜底有万向轮。 |
| 150 | 屋形组合 | 24.1颜色：原木色； |
|  |  | 24.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 24.3尺寸：整体L160*W30*H147，厚度≥2CM； |
|  |  | 24.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，组合整体成屋形，柜底有万向轮。 |
| 151 | 造型黑板柜 | 25.1颜色：柜面原木色，黑板为黑色； |
|  |  | 25.2材质：双面楸木款； |
|  |  | 25.3尺寸：L110*w30*H80cm，厚度≥2CM； |
|  |  | 25.4说明：E0级标准，符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T19001-2016标准。油漆采用顶级耐划伤高透明水性漆，色泽均匀无毒、无味、防霉；黑板为半圆形，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，柜底有万向轮。 |
| 152 | 地毯 | 26.1材质：机织簇绒地毯； |
|  |  | 26.2尺寸：133*200CM，厚度≥10mm； |
|  |  | 26.3说明：密度7X9，绒高7mm，染料，室内空气纯度认可保证：GB18587-2001A级，耐光色牢度5级，干、湿摩擦色牢度5级，防污处理：3M公司AATCC测试标准：防油1级、防水1级、防尘4级，图案及颜色可选。。 |
| 153 | 正方形地毯 | 27.1材质：机织簇绒地毯； |
|  |  | 27.2尺寸：200*200CM，厚度≥10mm； |
|  |  | 27.3说明：密度7X9，绒高7mm，染料，室内空气纯度认可保证：GB18587-2001A级，耐光色牢度5级，干、湿摩擦色牢度5级，防污处理：3M公司AATCC测试标准：防油1级、防水1级、防尘4级， |
| 154 | 长方形地毯 | 28.1材质：机织簇绒地毯； |
|  |  | 28.2尺寸：133*250CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 28.3说明：密度7X9，绒高7mm，染料，室内空气纯度认可保证：GB18587-2001A级，耐光色牢度5级，干、湿摩擦色牢度5级，防污处理：3M公司AATCC测试标准：防油1级、防水1级、防尘4级，图案及颜色可选。 |
| 155 | 圆形地毯 | 29.1材质：机织簇绒地毯； |
|  |  | 29.2尺寸：200*200CM，厚度≥2CM； |
|  |  | 29.3说明：密度7X9，绒高7mm，染料，室内空气纯度认可保证：GB18587-2001A级，耐光色牢度5级，干、湿摩擦色牢度5级，防污处理：3M公司AATCC测试标准：防油1级、防水1级、防尘4级。 |
| 156 | 方形阅读屋 | 30.1颜色：原木色； |
|  |  | 30.2材质：红橡木； |
|  |  | 30.3尺寸：L110XW110XH114CM，面板厚度≤2.5CM； |
|  |  | 30.4说明：屋顶：红橡木层板；屋面：红橡木多层板；框架：红橡木，水性漆涂层；固定件：橡木，螺丝；一边留门，实地部面。 |
| 157 | 钻笼 | 31.1颜色：原木色； |
|  |  | 31.2材质：红橡木； |
|  |  | 31.3尺寸：L82XW59XH68CM，面板厚度≤2.5CM； |
|  |  | 31.4说明：屋顶：顶部镂空，一块横隔，红橡木层板；屋面：红橡木多层板；框架：水性漆涂层、固定件：橡木，螺丝；软包：咖啡色真皮，海绵，两面留门。 |
| 158 | 三棱镜 | 32.1颜色：原木色； |
|  |  | 32.2材质：红橡木； |
|  |  | 32.3尺寸：L150XW100XH165cm，面板厚度≥2.5CM； |
|  |  | 32.4说明：屋顶：红橡木层板、桌柜：红橡木多层板、屋面：红橡木，水性漆涂层、固定件：橡木，螺丝。 |
| 159 | 白蜡木贵族6人桌 | 规格：L120*W60*H49cm 1.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强； 2.桌面厚度：30mm±2%，立水宽60mm±2%，厚20mm±2%，桌脚的动感设计，桌脚厚40mm±2%，上粗下细渐变，15°倾斜支撑地面，腾出了更大的使用空间，桌脚安装透明橡胶脚垫，不仅能保护好地板，更能防滑，以保证儿童的安全； 3.桌面四周圆角大弧度设计，弧度达到22cm，配上倒斜边工艺设计，使用更方便更安全； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台稳定性试验、桌台类强度和耐久性实验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； ▲6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，含水率符合GB/T3324-2008的标准要求； 7.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 160 | 白蜡木贵族椅 | 规格：小班：L32xW30xH47cm±2%（座高25cm） 1.座面采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强； ； 2.座板厚度：25mm。靠背及坐板均为弧形部件，靠背弧形内陷深度30~35mm（大中小板稍有差异），坐板弧形内陷深度6~8mm（大中小板稍有差异）更贴合人体姿态，使用更为舒适，桌脚安装透明橡胶脚垫，不仅能保护好地板，更能防滑，以保证儿童的安全；整体椅子全方位圆弧处理，全部孔位五轴CNC加工完成，使椅子坐板、靠背按既定设计倾角组装成型，让儿童使用更安全； 3.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性试验、桌台稳定性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 161 | 白蜡木贵族·12人书包鞋柜 | 规格：L120*W30*H114cm±2% 1.采用白蜡木生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 8.书包/鞋子统一存放处，益于园所环境更整理、整洁；独特明显的标识牌与头像，姓名牌尺寸:L187xW40xH16mm。 |
| 162 | 长颈鹿毛巾架 | 规格：L141×W50×H118cm±2%含轮 1.主要采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.3mg/规格：L； ▲2.采用适合儿童的水性漆，水性漆采用GBT 1741-2007耐霉菌性能测试达到0级； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.毛巾统一晾挂，益于园所环境管理的整理和整洁，侧板动物造型设计。 |
| 163 | 造型塑料床 | 规格：L137xW58xH24cm±2% 1.采用PP材料一次成型； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准； 3.按照法规号1907/2006附录XVⅡ的修正法规号552/2009第51/52条测定产品中邻苯二甲酸酯（DBP.BBP.SEHP.DINP和DIDP的总量）≤0.1%，含量为合格； 4.床板与床框一体化的结构更加节省空间，安全护栏设计。 |
| 164 | 活动床推车 | 规格：L145xW71xH20cm±2% 1.材质采用实木多层板搭配铁架； 2.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 5.产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均倒圆角处理，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害。 |
| 165 | 白蜡木贵族·造型门B | 规格：L87*W15*H163cm±2% 1.采用白蜡木+欧松板生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580-2001的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 166 | 白蜡木贵族5格矮柜 | 规格：L92*W30*H59cm±2% 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 167 | 白蜡木贵族·90°弧形柜 | 规格：L84*W30*H59cm±2% 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 168 | 白蜡木贵族·2层转角柜 | 规格：L30*W30*H59cm±2% 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 169 | 白蜡木贵族4格矮柜 | 规格：L92*W30*H59cm±2CMzh 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 170 | 白蜡木贵族·互动化妆台 | 规格：化妆台：L60*W26*H60cm±2CM 凳子：L24*W15*H22cm±2CM 1.采用白蜡木生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 3.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台稳定性试验、桌台类强度和耐久性实验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 171 | 白蜡木贵族互动小厨房组.橱柜 | 规格：组合橱柜规格：L60*W30*H87.5cm±2CM 1.采用白蜡木生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.图案采用油墨打印工艺，提高图案在板材上的附着力； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采取P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 172 | 白蜡木贵族互动小厨房组.洗衣机 | 规格：洗衣机规格：L30*W30*H46cm±2CM 1.采用白蜡木生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.图案采用油墨打印工艺，提高图案在板材上的附着力； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采取P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 173 | 白蜡木贵族互动小厨房组.冰箱 | 规格：冰箱规格：L40xW30xH87.5cm±2CM 1.采用白蜡木生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.图案采用油墨打印工艺，提高图案在板材上的附着力； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采取P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 174 | 白蜡木贵族·3层矮柜 | 规格：L92*W30*H59cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 175 | 白蜡木贵族·衣帽饰品架 | 规格：L80*W30*H120cm±2CM 1.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强；镜面材质采用亚克力，透光好、美观平整、不易碎； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 176 | 白蜡木贵族书架 | 规格：L78×W30×H79.5cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.采取P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便；看不到所有的五金及孔位； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 8.双面使用，一面可根据书籍的大小来自由调节高度，背面可充分利用做收纳与展会均可，实用性强。 |
| 177 | 白蜡木贵族·收纳高柜（全背板） | 规格：L92*W30*H86cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 178 | 白蜡木贵族·8格高柜（全背板） | 规格：L92*W30*H86cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 179 | 角落小屋 | 规格：L100×W70×H61cm±2CM 1.材质主要采用实木多层板；软垫采用面料，棉麻布制作，耐磨性好，填充防火海绵，包裹细腻；采用的布艺符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，均未检测出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，PH值为6.6； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.甲醛释放量≤0.1mg/L.健康、、创造大自然课室，享受大自然环境。美观耐用，使用寿命更加长久； 4.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 180 | 白蜡木贵族·4层高柜 | 规格：L92*W30*H86cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 181 | 白蜡木贵族·半圆柜 | 规格：L30*W30*H59cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 182 | 白蜡木贵族·8格高柜（全背板） | 规格：L92*W30*H86cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 183 | 白蜡木贵族·3层高柜 | 规格：L92*W30*H86cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 184 | 白蜡木贵族5格矮柜 | 规格：L92*W30*H59cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 185 | 白蜡木贵族·半圆柜 | 规格：L30*W30*H59cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 186 | 白蜡木贵族·90°弧形柜 | 规格：L84*W30*H59cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 187 | 白蜡木贵族·透明画板 | 规格：L98*W24*H128cm±2CM 1.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强；透明画板材质采用亚克力，透光好；画板湿水即可擦干净； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 188 | 白蜡木贵族·2层矮柜 | 规格：L92*W30*H59cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 189 | 美术作品晾干柜 | 规格：L50×W40×H79cm±2CM 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.方便美术成品的放置、晾干，防止美术颜料污染园所地板，铁网架方便拆卸。 |
| 190 | 4层置物架 | 规格：L92xW30xH120cm±2CM 1.材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 191 | 美术用品收纳柜 | 规格：L103×W40×H65cm±2CM 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 192 | 小班原木6人桌（原色） | 规格：L120xW60xH49cm±2CM 1.产品采用橡胶木搭配橡胶拼版生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，立水宽60mm，厚20mm，承载力佳。桌面厚度为30MM，桌脚为44x44mm木方，一棱边圆R25圆角，其余三棱边圆R10圆角；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%±2%，； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级。 |
| 193 | 阶梯攀爬跷跷板 | 规格：L120×W63×H30cm±2CM 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 194 | 火车沙发 | 规格：L120×W28×H38cm±±2CM 1.实木框架，内置海绵，耐磨PU外皮的整体材质； 2.产品软包件、边缘及尖端、突起物均符合GB 28007-2011标准要求； 3.面料皮革耐干摩檫≥4级，不含可分解芳香胺，游离甲醛含量符合GB/T 16799-2008家具用皮革标准要求； 4.火车造型，搭配区角使用更显风味。 |
| 195 | 橡木纹6人桌 | 规格：L120×W60×H38-60CM±±2CM.桌面采用健康刨花板且封边采用PE塑料（线型聚乙烯）+POE塑料注塑一次成型，注塑封边宽25mm，半圆边型更改防止孩子磕碰受伤。桌脚采用钢管直径Ф45mm，管厚1mm，桌子高度H38-60cm之间，每档2.5cm可调，以适应不同年级的儿童。桌脚底部嵌装可微调脚垫，方便应对地面不平整； 2.五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.3mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性、金属件涂层的耐腐蚀性、电镀层的抗盐雾性均符合GB 28007-2011标准要求。 |
| 196 | 安迪椅 | 规格：中班：L40xW45xH50cm（座高27cm）±2CM； 1.坐板与靠背采用实木多层板，椅脚架焊缝精细，折弯弧度优美，钢管直径Ф23mm，管厚1mm,椅脚横向内空间距307mm 。椅脚采用五金，坐板与椅架连接稳固，不易松动； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.按照法规号1907/2006附录XVⅡ的修正法规号552/2009第51/52条测定产品中邻苯二甲酸酯（DBP.BBP.SEHP.DINP和DIDP的总量）≤0.1%，含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； ▲4. 产品成品品外观、木材含水率、警示标识、木制表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素、甲醛释放量、标志、使用说明、椅凳类力学性能等均符合GB 28007-2011儿童家具通用技术条件标准，并由国家家具产品质量监督检验中心检测； 5.椅子可以可以堆叠，节省空间。 |
| 197 | 丽莎精简书包鞋综合柜 | 规格：L120xW32xH118cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感； 7.书包统一存放处，益于园所环境更整理、整洁；独特明显的标识牌与头像，铭牌尺寸:L187xW40xH16mm。 |
| 198 | 长颈鹿毛巾架 | 规格：L141×W50×H118cm±2CM含轮 1.主要采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.3mg/规格：L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.毛巾统一晾挂，益于园所环境管理的整理和整洁，侧板动物造型设计。 |
| 199 | 造型塑料床 | 规格：L137xW58xH24cm±2CM 1.采用PP材料一次成型； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准； 3.按照法规号1907/2006附录XVⅡ的修正法规号552/2009第51/52条测定产品中邻苯二甲酸酯（DBP.BBP.SEHP.DINP和DIDP的总量）≤0.1%，含量为合格； 4.床板与床框一体化的结构更加节省空间，安全护栏设计。 |
| 200 | 活动床推车 | 规格：L145xW71xH20cm±2CM 1.材质采用实木多层板搭配铁架； 2.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 5.产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均倒圆角处理，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害。 |
| 201 | 丽莎精简双层玩具柜 | 规格：L90xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 202 | 丽莎精简售卖柜 | 规格：L90xW30xH58cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 203 | 丽莎精简造型小屋B | 规格：L100xW21xH134cm±2CM 1.侧板采用健康刨花、面板采用多层板加工而成； 2.采用的布艺符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，均未检测出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，PH值为6.6； 3.图案采用油墨打印工艺，提高图案在板材上的附着力；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可搭配柜子适用，营造不一样的区域风格。 |
| 204 | 丽莎精简45°扇形柜 | 规格：L64xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 205 | 丽莎精简转角柜 | 规格：L32xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 206 | 丽莎精简造型小屋C | 规格：L98xW4xH160cm±2CM 1.主材料采用桦木实木线条与实木多层板生产加工而成；涂层耐刮耐磨耐热； 2.采用的布艺符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，均未检测出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，PH值为6.6； 3.图案采用油墨打印工艺，提高图案在板材上的附着力；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可搭配柜子适用，营造不一样的区域风格。 |
| 207 | 六边形沙发组合 | 规格：L149×W129×H30cm±2CM 1.实木框架，内置海绵，耐磨PU外皮的整体材质； 2.产品软包件、边缘及尖端、突起物均符合GB 28007-2011标准要求； 3.面料皮革耐干摩檫≥4级，不含可分解芳香胺，游离甲醛含量符合GB/T 16799-2008家具用皮革标准要求。 |
| 208 | 经典木语书架 | 规格：L93×W30×H60CM±2CM 1.采用健康刨花板生产加工而成； 2.整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求。 |
| 209 | 丽莎精简5格玩具柜 | 规格：L90xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 210 | 丽莎精简黑板 | 规格：L90×H52cm±2CM 1.黑板主材质采用多层板生产加工而成； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.黑板带磁性，方便教学工作的进行；适用于柜子后面的搭配，亦可安装在墙上，自由度高，实用性强。 |
| 211 | 三角简约帐篷 | 规格：L130×W120×H120cm±2CM1.主材质采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 212 | 丽莎精简转角柜 | 规格：L32xW32xH60cm±2CM1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 213 | 丽莎精简双层玩具柜 | 规格：L90xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 214 | 丽莎精简直角转角柜 | 规格：L60xW60xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 215 | 美术作品晾干柜 | 规格：L50×W40×H79cm±2CM 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.方便美术成品的放置、晾干，防止美术颜料污染园所地板，铁网架方便拆卸。 |
| 216 | 4层置物架 | 规格：L92xW30xH120cm±2CM 1.材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 217 | 丽莎精简3层收纳柜 | 规格：L90xW32xH86cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 218 | 丽莎精简8格万用柜 | 规格：L90xW32xH86cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 219 | 黑白板双面画架 | 规格：L60×W73×H116cm±2CM 1.画架材质采用实木桦木+多层板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合GB 18580-2017标准要求； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 220 | 中班原木6人桌（原色） | 规格：L120xW60xH52cm.±2CM 1.产品采用橡胶木搭配橡胶拼版生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，立水宽60mm±2%，厚20mm±2%，承载力佳。桌面厚度为30MM±2%，桌脚为44x44mm±2%木方，一棱边圆R25±2%圆角，其余三棱边圆R10±2%圆角；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级。 |
| 221 | 丽莎精简双层玩具柜 | 规格：L90xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 222 | 丽莎精简转角柜 | 规格：L32xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 223 | 丽莎精简4层柜 | 规格：L90xW32xH86cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 224 | 橡木纹6人桌 | 规格：L120×W60×H38-60CM±2CM 1.桌面采用健康刨花板且封边采用PE塑料（线型聚乙烯）+POE塑料注塑一次成型，注塑封边宽25mm±2%，半圆边型更改防止孩子磕碰受伤。桌脚采用钢管直径Ф45mm±2%，管厚1mm±2%，桌子高度H38-60cm之间，每档2.5cm±2%可调，以适应不同年级的儿童。桌脚底部嵌装可微调脚垫，方便应对地面不平整； 2.五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.3mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性、金属件涂层的耐腐蚀性、电镀层的抗盐雾性均符合GB 28007-2011标准要求。 |
| 225 | 新安迪椅 | 规格：大班：L40xW48xH52cm（座高29cm）±2CM 1.坐板与靠背采用实木多层板，椅脚架焊缝精细，折弯弧度优美，钢管直径Ф23mm，管厚1mm,椅脚横向内空间距307mm 。椅脚采用五金，坐板与椅架连接稳固，不易松动； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.按照法规号1907/2006附录XVⅡ的修正法规号552/2009第51/52条测定产品中邻苯二甲酸酯（DBP.BBP.SEHP.DINP和DIDP的总量）≤0.1%，含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.椅子可以可以堆叠，节省空间。符合人体工学。 |
| 226 | 丽莎精简书包鞋综合柜 | 规格：L120xW32xH118cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感； 7.书包统一存放处，益于园所环境更整理、整洁；独特明显的标识牌与头像，铭牌尺寸:L187xW40xH16mm。 |
| 227 | 长颈鹿毛巾架 | 规格：L141×W50×H118cm含轮±2CM 1.主要采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.3mg/规格：L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.毛巾统一晾挂，益于园所环境管理的整理和整洁，侧板动物造型设计。 |
| 228 | 造型塑料床 | 规格：L137xW58xH24cm±2CM 1.采用PP材料一次成型； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准； 3.按照法规号1907/2006附录XVⅡ的修正法规号552/2009第51/52条测定产品中邻苯二甲酸酯（DBP.BBP.SEHP.DINP和DIDP的总量）≤0.1%，含量为合格； 4.床板与床框一体化的结构更加节省空间，安全护栏设计。 |
| 229 | 活动床推车 | 规格：L145xW71xH20cm±2CM 1.材质采用实木多层板搭配铁架； 2.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 5.产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均倒圆角处理，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害。 |
| 230 | 经典木语互动衣帽鞋柜 | 规格：L93×W40×H110CM（含轮子）±2CM 1.采用健康刨花板生产加工而成；镜面材质采用亚克力，透光好、美观平整、不易碎； 安装滑轮方便移动； 2.整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.便于衣帽和鞋子的统一存放，使环境整理、整洁，搭配娃娃区角使用，实用性更强。 |
| 231 | 互动化妆台 | 规格：L60xW35xH90cm±2CM1.主材质采用实木多层板生产加工而成，镜子材质采用亚克力，不易碎；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 232 | 丽莎精简售卖柜 | 规格：L90xW30xH58cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 233 | 丽莎精简造型小屋B | 规格：L100xW21xH134cm±2CM 1.侧板采用健康刨花、面板采用多层板加工而成； 2.采用的布艺符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，均未检测出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，PH值为6.6； 3.图案采用油墨打印工艺，提高图案在板材上的附着力；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可搭配柜子适用，营造不一样的区域风格。 |
| 234 | 丽莎精简90°扇形柜 | 规格：L88xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 235 | 丽莎精简5格玩具柜 | 规格：L90xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 236 | 丽莎精简转角柜 | 规格：L32xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 237 | 丽莎精简3层柜(全背板） | 规格：L90xW32xH86cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM±2%塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 238 | 阶梯攀爬跷跷板 | 规格：L120×W63×H30cm±2CM 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 239 | 经典木语书架 | 规格：L93×W30×H60CM±2CM 1.采用健康刨花板生产加工而成； 2.整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求。 |
| 240 | 丽莎精简3层短柜 | 规格：L60xW32xH86cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 241 | 经典木语双人沙发 | 规格：L100xW50xH59cm±2CM 1.采用面料，棉麻布制作，坚实实木框架，填充防火海绵； 2.框架采用儿童烤漆，光泽亮丽时尚，品质零距离见证； ▲3.产品软包件、纺织面料游离甲醛和纺织面料可分解芳香胺均符合GB 28007-2011儿童家具通用技术条件。 |
| 242 | 原木4人桌（原色） | 规格：L60xW60xH55cm±2CM 1.产品采用橡胶木搭配橡胶拼版生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，立水宽60mm±2%，厚20mm±2%，承载力佳。桌面厚度为30MM±2%，桌脚为44x44mm±2%木方，一棱边圆R25圆角，其余三棱边圆R10圆角；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级。 |
| 243 | 丽莎精简3层收纳柜 | 规格：L90xW32xH86cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 244 | 丽莎精简5格玩具柜 | 规格：L90xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 245 | 丽莎精简45°扇形柜 | 规格：L64xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 246 | 丽莎精简转角柜 | 规格：L32xW32xH60cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 247 | 丽莎精简造型小屋C | 规格：L98xW4xH160cm±2CM 1.主材料采用桦木实木线条与实木多层板生产加工而成；涂层耐刮耐磨耐热； 2.采用的布艺符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，均未检测出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，PH值为6.6； 3.图案采用油墨打印工艺，提高图案在板材上的附着力；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可搭配柜子适用，营造不一样的区域风格。 |
| 248 | 小屋收纳盒 | 规格：L45xW38xH42cm±2CM 1.材质主要采用实木多层板，圆框采用透明亚克力，透光好；甲醛释放量≤0.1mg/L.健康、、创造大自然课室，享受大自然环境。美观耐用，使用寿命更加长久； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 249 | 丽莎精简3层柜(全背板） | 规格：L90xW32xH86cm±2CM 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 250 | 4层置物架 | 规格：L92xW30xH120cm±2CM 1.材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 251 | 美术纸筒柜 | 规格：L40×W40×H58cm±2CM 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.可收纳美术成品，益于园所环境的整理整洁。 |
| 252 | 美术用品收纳柜 | 规格：L103×W40×H65cm±2CM 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 253 | 便携收纳盒-蓝 | 规格：L33xW18xH22cm±2CM 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.可方便小朋友放置布偶玩具等，提高区角游戏互动率。 |
| 254 | 黑白板双面画架 | 规格：L60×W73×H116cm±2CM 1.画架材质采用实木桦木+多层板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合GB 18580-2017标准要求； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 255 | 原木6人桌（原色） | 规格：L120xW60xH55cm±2CM 1.产品采用橡胶木搭配橡胶拼版生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，立水宽60mm±2%，厚20mm±2%，承载力佳。桌面厚度为30MM，桌脚为44x44mm±2%木方，一棱边圆R25±2%圆角，其余三棱边圆R10圆角；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级。 |
| 256 | 19#丽莎教具篮 | 规格：L26xW28xH19cm±2CM 1.采用PP材料一次成型； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准； 3.盒子外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害； ▲4.产品可迁移元素均符合GB 6675.4-2014的标准要求，增塑剂测试结果符合GB 6675.1-2014的标准要求。 |
| 257 | 10#丽莎教具篮 | 规格：L26xW28xH10cm±2CM 1.采用PP材料一次成型； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准； 3.盒子外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害； 4.搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 258 | 带蓬小推车 | 规格：L43xW36xH41cm±2CM 1.主材质采用实木多层板生产加工而成，采用的布艺符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，均未检测出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，PH值为6.6（±0.3）； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.甲醛释放量≤0.1mg/L，产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.轮子可转动，搭配区角使用，实用性更强。增加小朋友的童趣。 |
| 259 | 互动摇摇床 | 规格：L46×W33×H26cm±2CM 1.主材质采用实木多层板生产加工而成和橡胶木生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.搭配区角使用，实用性更强。 |
| 260 | 软体阶梯攀爬 | 规格：L120×W120×H35cm±2CM 1.实木框架，内置海绵，耐磨PU外皮的整体材质。 2.产品软包件、边缘及尖端、突起物均符合GB 28007-2011标准要求。 3.面料皮革耐干摩檫≥4级，不含可分解芳香胺，游离甲醛含量符合GB/T 16799-2008家具用皮革标准要求。 4.阶梯造型，搭配区角使用更显风味。 |
| 261 | 六边形沙发组合 | 规格：L149×W129×H30cm±2CM 1.实木框架，内置海绵，耐磨PU外皮的整体材质； 2.产品软包件、边缘及尖端、突起物均符合GB 28007-2011标准要求； 3.面料皮革耐干摩檫≥4级，不含可分解芳香胺，游离甲醛含量符合GB/T 16799-2008家具用皮革标准要求。 |
| 262 | 白蜡木贵族·书架 | 规格：L78×W30×H79.5cm±2CM 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.采取P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便；看不到所有的五金及孔位； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 8.双面使用，一面可根据书籍的大小来自由调节高度，背面可充分利用做收纳与展会均可，实用性强。 |
| 263 | 白蜡木贵族·圆桌 | 规格：Φ80*H49cm±2cm 1.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强； 2.桌面厚度：30mm±2cm，立水宽60mm±2cm，厚20mm±2cm，桌脚的动感设计，桌脚厚40mm±2cm，上粗下细渐变，15°±2cm倾斜支撑地面，腾出了更大的使用空间，桌脚安装透明橡胶脚垫，不仅能保护好地板，更能防滑，以保证儿童的安全； 3.桌面四周圆角大弧度设计，配上倒斜边工艺设计，使用更方便更安全； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台稳定性试验、桌台类强度和耐久性实验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.桌面表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 264 | 白蜡木贵族·5格矮柜 | 规格：L92*W30*H59cm±2cm 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 265 | 白蜡木贵族·4层高柜 | 规格：L92*W30*H86cm±2cm 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 266 | 白蜡木贵族·椭圆售卖台 | 规格：L94*W30*H137cm±2cm 1.采用白蜡木生产加工而成，木纹清晰，硬度强，板材表面做特殊纹路处理，凹凸感，让产品更显质感； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便； 4.图案采用油墨打印工艺，提高图案在板材上的附着力； 5.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 6.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 7.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 8.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 9.上下黑白板使用，使柜子的使用率更高，背面还可做收纳功能，丰富区角游戏和小朋友们的互动。 |
| 267 | 白蜡木贵族·沙发组合 | 规格：A:L40*W40*H45cm±2cm B:L80*W40*H45cm±2cm C:L50*W30*H30cm±2cm D:Φ30*H25cm±2cm 1.采用面料，棉麻布制作；采用E0级多层板牢固结构，填充防火海绵； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.符合人体工程学设计；平稳、、舒适。 |
| 268 | 白蜡木贵族·屋形配柜 | 规格：L50*W30*H108cm±2cm 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 269 | 白蜡木贵族售卖组合台B | 规格：L157*W148*H137cm±2cm 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 3.采用P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便，看不到所有的五金及孔位； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级。 |
| 270 | 便携收纳盒-蓝 | 规格：L33xW18xH22cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.可方便小朋友放置布偶玩具等，提高区角游戏互动率。 |
| 271 | 三角简约帐篷 | 规格：L130×W120×H120cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 272 | 丽莎精简3层收纳柜 | 规格：L90xW32xH86cm±2cm 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 273 | 丽莎精简4层柜 | 规格：L90xW32xH86cm±2cm 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 274 | 丽莎精简4层柜(全背板） | 规格：L90xW32xH86cm±2cm 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 275 | 丽莎精简90°扇形柜 | 规格：L88xW32xH60cm±2cm 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 276 | 丽莎精简双层玩具柜 | 规格：L90xW32xH60cm±2cm 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 277 | 三角简约帐篷 | 规格：L130×W120×H120cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 278 | 丽莎精简3层收纳柜 | 规格：L90xW32xH86cm±2cm 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 279 | 丽莎精简4层柜 | 规格：L90xW32xH86cm±2cm 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 280 | 丽莎精简4层柜(全背板） | 规格：L90xW32xH86cm±2cm 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 281 | 丽莎精简90°扇形柜 | 规格：L88xW32xH60cm±2cm 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 282 | 丽莎精简双层玩具柜 | 规格：L90xW32xH60cm±2cm 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 283 | 美术馆.大象造型6人桌 | 规格：L160×W80×H54cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合GB 18580-2017标准要求； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 284 | 美术馆.原木大象造型椅 | 规格：L43×W32×H32cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合GB 18580-2017标准要求； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 285 | 原木笔筒收纳柜 | 规格：L90×W30×H144cm±2cm 1.主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 |
| 286 | 原木八格材料柜 | 规格：90×W30×H81cm±2cm 1.主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%）；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 |
| 287 | 原木颜料收纳柜 | 规格：L120×W30×H90cm±2cm 1.主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），；安装防潮脚钉； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min70℃±2%不低于2级；耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 |
| 288 | 双面画架 | 规格：L60×W73×H116cm±2cm 1.画架材质采用实木桦木+多层板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合GB 18580-2017标准要求； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 289 | 围裙架 | 材质：L50xW50xH81cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.围裙统一晾挂，益于园所环境管理的整理、整洁。 |
| 290 | 美术用品收纳柜 | 规格：L103×W40×H65cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级。 |
| 291 | 美术纸筒柜 | 规格：L40×W40×H58cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.可收纳美术成品，益于园所环境的整理整洁。 |
| 292 | 美术作品晾干架 | 规格：L50×W40×H79cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.方便美术成品的放置、晾干，防止美术颜料污染园所地板，铁网架方便拆卸。 |
| 293 | 桌面裁纸画架 | 规格：L50xW20xH12cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求；4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.放置美术用品，亦可方便小朋友画画纸自由长短使用，实用性更强。 |
| 294 | 桌面美术画架 | 规格：L33xW28xH38cm±2cm 1.材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.双面使用，满足不同需求。亦可挂画纸作画，放置美术用品等，实用性更强。 |
| 295 | 大纸柜 | 规格：L80xW60xH192cm±2cm 1.材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.可方便于存放纸张，防止滑落，实用性更强。 |
| 296 | 美术多功能收纳架 | 规格：L50xW30xH32cm±2cm 1.材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.方便美术成品的统一收纳，益于园所环境的整理、整洁。 |
| 297 | 纸张收纳架 | 规格：L50xW30xH40cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于2级； 6.可方便于存放纸张，防止滑落，实用性强。 |
| 298 | 矮款铁艺美术组合柜 | 规格：L246xW41xH90cm±2cm 1.采用健康刨花板生产加工而成； 2.整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.铁艺 |
| 299 | 原木作品展示架 | 规格：L80×W30×H160cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合GB 18580-2017标准要求； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 300 | 便携收纳盒-蓝 | 规格：L33xW18xH22cm±2cm 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃±2%应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%，应不低于2级； 6.可方便小朋友放置布偶玩具等，提高区角游戏互动率。 |
| 301 | 美术馆.组合柜A柜 | 规格：L120×W30×240cm±2cm 1.产品主要采用橡木拼板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 2.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级，符合GB 28007-2011标准要求； 7.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 302 | 美术馆.组合柜B柜 | 规格：L120×W30×240cm（±2%） 1.产品主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级，符合GB 28007-2011标准要求。 7.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 303 | 美术馆.组合柜C柜 | 规格：L120×W30×240cm（±2%） 1.产品主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3．产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011标准要求； 4．产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6．产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级，符合GB 28007-2011标准要求。 7.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 304 | 原木围裙架 | 规格：L120×W3×H6cm（±2%） 1.主材质采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.其它符合相关的国家标准和行业标准。 |
| 305 | 陶艺作品收纳柜A柜 | 规格：L90×W30×H210cm（±2%） 1.主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%；安装防潮脚钉； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于2级；耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 |
| 306 | 陶艺作品收纳柜B柜 | 规格：L90×W30×H210cm（±2%） 1.主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），安装防潮脚钉； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于2级；耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 |
| 307 | 陶艺作品收纳柜C柜 | 规格：L90×W30×H210cm（±2%） 1.主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%）；安装防潮脚钉； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于2级；耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； 6．产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 |
| 308 | 美术馆·方形美工桌 | 规格：L110×W80×H55cm（±2%）（2张） 1.主材质采用实木多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合GB 18580-2017标准要求； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； |
| 309 | 美术馆.圆凳.H29cm | 规格：Φ25×H29cm（±2%） 1.主材质：采用实木桦木+多层板生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； |
| 310 | 橡木纹6人桌 | 规格：L120×W60×H38-60CM（±2%） 1.桌面采用刨花板且封边采用PE塑料（线型聚乙烯）+POE塑料注塑一次成型，注塑封边宽25mm（±2%），半圆边型更改防止孩子磕碰受伤。桌脚采用钢管直径Ф45mm（±2%），管厚1mm（±2%），桌子高度H38-60cm（±2%）之间，每档2.5cm（±2%）可调，以适应不同年级的儿童。桌脚底部嵌装可微调脚垫，方便应对地面不平整； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.3mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性、金属件涂层的耐腐蚀性、电镀层的抗盐雾性均符合GB 28007-2011标准要求。 |
| 311 | 新安迪椅 | 规格：中班：L40xW45xH50cm（座高27cm）（±2%）； 1.坐板与靠背采用实木多层板，椅脚架焊缝精细，折弯弧度优美，钢管直径Ф23mm（±2%），管厚1mm（±2%）,椅脚横向内空间距307mm（±2%） 。椅脚采用五金，坐板与椅架连接稳固，不易松动； 2五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.按照法规号1907/2006附录XVⅡ的修正法规号552/2009第51/52条测定产品中邻苯二甲酸酯（DBP.BBP.SEHP.DINP和DIDP的总量）≤0.1%，含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.椅子可以可以堆叠，节省空间。 |
| 312 | 丽莎精简3层收纳柜 | 规格：L90xW32xH86cm（±2%） 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM（±2%）塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 313 | 丽莎精简8格万用柜 | 规格：L90xW32xH86cm（±2%） 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM（±2%）塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 314 | 丽莎精简4层柜 | 规格：L90xW32xH86cm（±2%） 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.测定可溶性重金属含量为合格，符合国家标准；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM（±2%）塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 315 | 丽莎精简5格玩具柜 | 规格：L90xW32xH60cm（±2%） 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜身为木纹饰面板材，配合白色实木边框封边，底部安装H8CM塑料斜柜脚，简约清新，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 |
| 316 | 白蜡木贵族·书架 | 规格：L78×W30×H79.5cm（±2%） 1.采用白蜡木板材生产加工而成，木质表面拉丝处理，木纹清晰，硬度强； 2.采取P系统连接技术和五金配件，安装快捷、外观美、拉紧强度高、拆卸方便；看不到所有的五金及孔位； 3.人性化的全白蜡木支脚设计，让产品透气通风性能更好，移动安全方便，不损伤地板； 4.采用适合儿童的水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格； 5.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 7.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； 8.双面使用，一面可根据书籍的大小来自由调节高度，背面可充分利用做收纳与展会均可，实用性强。 |
| 317 | 八大行星地毯 | 规格：φ220cm （±2%） 1.原材料弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫； 2.按照欧洲标准EN71-3:2013的要求，测定19种可溶性重金属含量，结果均为未检出。 3.地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。 |
| 318 | 月亮沙发 | 规格：φ35×H26cm （±2%） 1.实木框架，内置海绵，耐磨PU外皮的整体材质。 2.产品软包件、边缘及尖端、突起物均符合GB 28007-2011标准要求。 3.面料皮革耐干摩檫≥4级，不含可分解芳香胺，游离甲醛含量符合GB/T 16799-2008家具用皮革标准要求。 4.月亮造型，搭配区角使用更显风味。 |
| 319 | 大班双层玩具柜.木纹款 | 规格：L90xW32xH60cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感 |
| 320 | 大班90°扇形柜.木纹款 | 规格：L88xW32xH60cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感， |
| 321 | 大班转角柜.木纹款 | 规格：L32xW32xH60cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感， |
| 322 | 大班直角转角柜.木纹款 | 规格：L60xW60xH60cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感， |
| 323 | 大班3层柜.木纹款 | 规格：L90xW32xH86cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感， |
| 324 | 大班3层短柜.木纹款 | 规格：L60xW32xH86cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感， |
| 325 | 大班4层柜.木纹款 | 规格：L90xW32xH86cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感， |
| 326 | 大班3层收纳柜.木纹款 | 规格：L90xW32xH86cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感， |
| 327 | 大班美术作品晾干柜.套件 | 规格：L50×W40×H79cm±2cm 颜色：原木色 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； |
| 328 | 大班美术用品收纳柜 | 规格：L103×W40×H67cm±2cm 颜色：原木色 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； |
| 329 | 大班美术纸筒柜 | 规格：L40×W40×H58cm±2cm 颜色：原木色 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； |
| 330 | 大班白色贵族书架.白色 | 规格：L103×W37×H83CM±2cm 颜色：原木色 1.主材料采用实木多层板塑造美式贵族的典雅造型，材料耐用且不易损坏,强度高； 2.采用水性漆；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；图案采用立体打印工艺，提高图案在板材上的附着力； 3.产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类强度和耐久性试验均符合GB 28007-2011标准要求； 4.除在离地面高度或水性站立面1600mm（±2%）以上的区域外，产品不能使用玻璃部件，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.3mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，钡为140mg/kg，标准为钡≤1000mg/kg，均符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿性、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）应不低于2级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级。 7.书架的脚采用欧式风格的雕刻,独特的雕刻技术使产品更具立体性，爱心型的围脚，让小朋友的阅读区更具温馨感。 |
| 331 | 大班阶梯组合柜C柜 | 规格：A:L35×W30×H40CM±2cm 颜色：原木色 1.采用健康刨花板生产加工而成； 2.整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件选用安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求 |
| 332 | 大班阶梯组合柜B柜 | 规格：A:L35×W30×H60CM±2cm 颜色：原木色 1.采用健康刨花板生产加工而成； 2.整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件选用安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求 |
| 333 | 大班阶梯组合柜A柜 | 规格：A:L35×W30×H80CM±2cm 颜色：原木色 1.采用健康刨花板生产加工而成； 2.整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.1mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求 |
| 334 | 大班售卖柜.木纹款 | 规格：L90xW30xH58cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件选用安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感， |
| 335 | 大班美术储物画架 | 规格：L62xW45xH124cm±2cm （含轮子） 颜色：原木色 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； |
| 336 | 大班精简书包鞋综合柜 | 规格：L120xW32xH118cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件选用安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感。 7.独特明显的标识牌与头像 |
| 337 | 原木圆桌.大班 | 规格：Φ80xH55cm±2cm 颜色：原木色 1.产品采用橡胶木搭配橡胶拼版生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，承载力佳，桌面厚度为30MM（±2%），桌脚为45*45MM（±2%）；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； |
| 338 | 大班原木椅 | 规格：座高：27cm±2cm 颜色：原木色 1.产品采用橡胶木搭配实木多层板生产加工而成，椅脚规格为45*23MM（±2%）；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%）； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、板凳类力学性能均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于2级；附着力：涂层切割法，应不低于2级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； |
| 339 | 大班定做平板床 | 规格：L130xW60xH15cm±2cm 颜色：原木色 1.采用樟子松生产加工而成； 2.床板为刨花板中的甲醛释放量经GB 18580-2001标准检测为P2级且甲醛释放量≤0.1mg/L；产品木制件表面涂层可迁移元素均符合GB 28007-2011标准要求； 3.产品木制件外观、涂层件外观、边缘及尖端、突起物、床铺面冲击试验、警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于3级； 5.其它符合GB 28007-2011标准要求 |
| 340 | 大班原木活动床 | 规格：L140xW66xH17cm±2cm 颜色：原木色 1.采用樟子松生产加工而成； 2.床板中的甲醛释放量经GB 18580-2001标准检测为P2级且甲醛释放量≤0.1mg/L；产品木制件表面涂层可迁移元素均符合GB 28007-2011标准要求； 3.产品木制件外观、涂层件外观、边缘及尖端、突起物、床铺面冲击试验、警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于3级； 5.其它符合GB 28007-2011标准要求 |
| 341 | 大班活动床推车 | 规格：L145xW71xH16.6cm±2cm 颜色：原木色 1.材质采用桦木实木多层板+铁架生产加工而成； 2.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 3.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）应不低于1级；耐冷热温差：在3（±2%）周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光； 抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），应不低于2级； |
| 342 | 四人圆桌 | 规格：Φ100xH75cm±2cm 颜色：原木色 1.产品采用橡胶木搭配橡胶拼版生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，承载力佳，桌面厚度为30MM（±2%），桌脚为45*45MM（±2%）；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合GB28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于3级； |
| 343 | 16格木色书架 | 规格：L147xW39xH147cm±2cm 颜色：原木色 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3（±2%）周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； |
| 344 | 8格木色书架 | 规格：L77xW39xH147cm±2cm 颜色：原木色 1.主材质采用实木多层板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L； 2.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 5.表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%（±2%），不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min（±2%）70℃（±2%）不低于1级；耐冷热温差：在3（±2%）周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm±2%（±2%），不低于2级； |
| 345 | 双开门书籍收纳柜 | - 规格：L80xW40xH80cm±2cm，柜里分上下两层 - 颜色：原木色 - 面材：采用三聚氰胺浸渍纸，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率应符合国家标准和深圳市财委要求； 4、基材:1、基材：E1级多层实木夹板；静曲强度≥1.3Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，垂直握钉力≥1400N；2H吸水厚度膨胀率≤0.2%，甲醛释放量≤0.03MG/M³ 5、封边：2mm（±2%）厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 6、配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。门采用缓冲铰链； |
| 346 | 带锁双开门四格柜 | - 规格：L50xW40xH70cm±2cm 颜色：烤漆白 面材：采用三聚氰胺浸渍纸，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率应符合国家标准和深圳市财委要求； 2、基材:1、基材：E1级多层实木夹板；静曲强度≥1.3Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，垂直握钉力≥1400N；2H吸水厚度膨胀率≤0.2%，甲醛释放量≤0.03MG/M³ 3、封边：2mm（±2%）厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。门采用缓冲铰链； |
| 347 | 三层抽屉式玩具收纳柜 | - 规格：L40xW44xH60cm±2cm 颜色：原木色 面材：采用三聚氰胺浸渍纸，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率应符合国家标准和深圳市财委要求； 2、基材:1、基材：E1级多层实木夹板；静曲强度≥1.3Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，垂直握钉力≥1400N；2H吸水厚度膨胀率≤0.2%，甲醛释放量≤0.03MG/M³ 3、封边：2mm（±2%）厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。门采用缓冲铰链； |
| 348 | 班级活动区单人沙发 | 1.规格：L80xW75xH75cm（±2%）详细尺寸请见（六、图纸） 沙发面采用PU皮 基座采用钢制材质 蓝色橙色各两张 |
| 349 | 班级综合收纳柜（书籍、饰品收纳） | - 规格：L90xW40xH240cm±2cm，分为六层，下柜两层是双开门不透明的，上柜四层是玻璃透明的双开门； 颜色：原木色 - 面材：采用三聚氰胺浸渍纸，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率应符合国家标准和深圳市财委要求； 3、基材:1、基材：E1级多层实木夹板；静曲强度≥1.3Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，垂直握钉力≥1400N；2H吸水厚度膨胀率≤0.2%，甲醛释放量≤0.03MG/M³ 4、封边：2mm（±2%）厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 5、配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。门采用缓冲铰链。 |
| 350 | 3层收纳柜木纹款 | 规格：L90xW32xH86cm±2cm 颜色：原木色 1.柜身采用健康刨花板以及E0级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，材质性能稳定，不易变形。表面耐刮耐磨耐热，易清洁； 2.五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 3.产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性试验以及警示标识均符合GB 28007-2011标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合GB 18580的要求且甲醛释放量＜0.2mg/L； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐磨性符合GB 28007-2011标准要求； 6.柜子四周的封边为多层板封边，涂以水性涂料，封边内圆设计，增加柜子质感和安全感， |
| 351 | 活动区美工桌 | 1.规格：椭圆型Φ(11cm、10cm）xH34cm±2cm （详细规格见：六、图纸） 颜色：灰黑色搭配，大的灰色，小的黑色 一大一小成套装，大的桌面是凹面的，小桌的桌面是凸面 桌架是三根铁架，三个铁架角用圆形铁架连接； 2.产品采用橡胶木搭配橡胶拼版生产加工而成，保护桌面不易受天气影响开裂，承载力佳，桌面厚度为30MM，桌脚为45*45MM；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率11.2%（±2%），； 3.采用水性漆，测定19种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求； 4.产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合GB28007-2011标准要求； 5.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合GB 28007-2011标准要求； 6.产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h±2%，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于1级；耐湿热、耐干热：在20min70℃±2%不低于1级；抗冲击：冲击高度50mm±2%，不低于3级； |
| 352 | 活动区地毯 | 规格：4*3（±2%）米 颜色：浅灰色 |

## 第四节  商务需求明细

- 商务需求表

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | ★货物免费保修期__2_年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1★签订合同后___30___天（日历日）内。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3★中标供应商必须先制作一套样品，经各幼儿园确认无误后，方可批量生产，交货给采购方 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 违约责任 | 3.1如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额【15】% 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 3.3中标人不能交付设备的，中标人向采购人偿付项目采购金额【15】%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 3.4中标人逾期交付货物的，每逾期1天，中标人向采购人偿付逾期交货部分货款总额的【1】%的滞纳金。如中标人逾期交货达 15 天，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 3.5在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到招标文件要求及投标文件承诺的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。 |
|  |  | 3.6违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分采购人有权要求中标人补齐。 |
|  |  | 3.7中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。 |
| 4 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

备注：

- 带★符号的为实质性条款，若有一条不满足，则不满足招标要求，投标将被否决。

- 付款方式

- 合同签订后  15   个工作日内，采购人向中标人支付合同总价【30】%的款项；

- 全部货物送到采购人指定地点、完成安装并验收合格后   30  个工作日内，采购人向中标人支付合同总价【70】%的款项；

- 因财政资金拨款未到位而导致甲方未在约定期限内支付合同费用的，中标人不得要求采购人承担逾期付款的违约责任。每次付款前，中标人应需先提供相应额度的正规发票给采购人，以便办理支付手续。

- 投标人中标后与各幼儿园签订儿童家私设备采购合同，由各学校按交付情况支付采购费用。

- 投标报价要求

1、本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和利润。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整；

2、投标人应根据其成本自行决定报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见。

3、如果中标价低于财政预算限额的70%，该项目将被列为优先实施履约检查的项目。

4、投标人的投标报价不得超过财政预算限额，如设投标最高限价的，报价不得超过最高限价；

5、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据；

6、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

7、投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

8、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- 注意事项

- 中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

- 投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

- 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、本项目按照政府采购相关法律法规和政策文件规定执行。